江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：       市政2017-100      
项目名称：丹阳市城建交通重点工程指挥部丹凤北路北延工程
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2017年10月12日     
江苏省建设厅制

丹阳市城建交通重点工程指挥部  ：

    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的            丹凤北路北延工程   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2017年10月12日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	丹凤北路北延工程

	
	建设单位
	丹阳市城建交通重点工程指挥部
	项目地址
	

	
	建筑面积
	
	建筑总高度
	

	
	建筑层数
	
	耐火等级
	

	
	场地类别
	
	抗震等级
	

	
	人防等级
	
	基础形式
	

	
	结构体系
	
	建筑类别
	

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	苏交科集团股份有限公司
	资质等级
	甲级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（市政）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市城建交通重点工程指挥部
	工程名称
	丹凤北路北延工程

	设计编号
	
	设计人
	欧健 

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

1、交叉口设计不符合《城市道路交叉口规划规范》(GB50647－2011)7.1.5.1要求。

2、缺少路面结构计算书.

3、缺少雨、污水计算书。

4、缺少桥涵计算书。

5、缺少交通设计。

三、设计深度

1、排水平面设计图看不清。

2、S2-12交叉口南侧非机动车道宽度不合理，西宽5.95米，东宽3.15米.

3、缺少道路管线综合图，特别注意西侧供电电缆管与雨污水横穿管交叉冲突。

4、为保证道路质量和减少施工难度，建议道路路沿厚度改为10CM.标号改为C40,取消路沿4CM混凝土基础，改为2cm砂浆.

5、人行道路床下40cm采用5%灰土填筑不经济。

6、建议优化特殊路基设计。

7、出图专用章应盖红章。


	设计人
	欧健
	专业负责人
	
	注册师
	


