江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：       装饰2017-138      
项目名称：丹阳市瀚博房屋开发有限公司丹阳国际
汽配城一期一标段项目石材幕墙
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心    

颁书日期：   2017年10月16日     
江苏省建设厅制

丹阳市瀚博房屋开发有限公司：

    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           丹阳国际汽配城一期一标段项目石材幕墙   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2017年10月16日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	丹阳国际汽配城一期一标段项目石材幕墙

	
	建设单位
	丹阳市瀚博房屋开发有限公司
	项目地址
	

	
	建筑面积
	
	建筑总高度
	

	
	建筑层数
	
	耐火等级
	

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	三 级

	
	人防等级
	
	基础形式
	

	
	结构体系
	外墙装饰
	建筑类别
	

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（装饰）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市瀚博房屋开发有限公司
	工程名称
	丹阳国际汽配城一期一标段项目石材幕墙

	设计编号
	
	设计人
	钱磊

	一、强制性条文
1. 横梁与立柱之间应有一定的相对位移能力，JGJ133-2001-5.6.6条规定，图上采用的是焊接。

二、安全性问题 

（无）

三、强制性标准

1. 计算书：

   1）楼层上下立柱间芯柱的型材及截面尺寸未注明，并需验算抗剪强度。

四、设计深度

1. 请提供幕墙立柱后置锚栓在结构主体上立面布置图。

2. 请提供幕墙立柱及横梁在结构主体上立面布置图，以及幕墙立柱与锚栓的连接和横梁与立柱的连接大样图，

3. 缺后置锚栓性能要求、施工说明，及锚栓承载力的设计值。

不一一举例，请设计按现行相关规范正确编制幕墙施工说明。


	设计人
	钱磊
	专业负责人
	黄斌
	注册师
	


