镇江市建筑工程（装配式混凝土结构）

设计文件编制深度规定

镇江市住房和城乡建设局

前 言

本规定依据国家及江苏省有关装配式混凝土建筑工程设计标准规范编制，旨在指导本市装配式建筑工程设计。为方便设计人员查阅，本规定也包括了装配式混凝土建筑工程设计中涉及到的现浇部分，该部分内容引自住房和城乡建设部《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016年版）中相关条文。

本规定与住房和城乡建设部《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016年版）相比主要变化如下：

——增加了装配式建筑工程设计的内容要求，包括各设计阶段、各相关专业的装配式设计文件要求（该部分内容在正文中以下划线的形式表示）；

——删除了建筑电气、给水排水、供暖通风与空气调节、热能动力等设计内容；

——删减了砌体（主要是砌体作为承重结构）设计内容。

本规定不包括2016年版规定中条文说明部分，但引自2016版规定的条文，可参照其相应条文说明解释。

目录

1 总 则	3

2 方案设计	4

2.1 一般要求	4

2.2 设计说明书	4

2.3设计图纸	8

3 初步设计（总体设计）	10

3.1 一般要求	10

3.2 总平面	10

3.3 建 筑	32

3.4 结 构	35

3.5 概 算	17

4 施工图设计	18

4.1 一般要求	18

4.2 总平面	19

4.3 建 筑	21

4.4 结 构	25

4.5 预 算	33

装配式建筑工程设计文件编制深度规定条文说明	33

1 总  则	33

2 方案设计	33

3 初步设计	33

4 施工图设计	34

- 1 总 则

1.0.1为加强对镇江市装配式混凝土建筑工程设计文件编制工作的管理，保证各阶段装配式混凝土建筑设计文件的质量和完整性，特制定本规定。

1.0.2本规定适用于镇江市装配式混凝土建筑工程设计。

1.0.3装配式建筑工程设计文件的编制，必须符合国家有关法律法规和现行工程建没标准规范的规定，其中工程建设强制性标准必须严格执行。

1.0.4文件编制应满足数字化审图相关格式要求。

1.0.5 民用建筑工程一般应分为方案设计、初步设计（总体设计）和施工图设计三个阶段；对于技术要求相对简单的民用建筑工程，经有关主管部门同意，且合同中没有做初步设计（总体设计）的约定，可在方案设计审批后直接进入施工图设计。

1.0.6 各阶段设计文件编制深度应按以下原则进行(具体应执行第2、3、4章条款)：

1 方案设计文件，应满足编制初步设计（总体设计）文件的需要。

注:本规定仅适用于报批方案设计文件编制深度。对于投标方案设计文件的编制深度，应执行住房城乡建设部颁发的相关规定。

2 初步设计（总体设计）文件，应满足编制施工图设计文件的需要。

3 施工图设计文件，应满足深化设计、设备材料采购、非标准设备制作和施工的需要。对于将项目分别发包给几个设计单位或实施设计分包的情况，设计文件相互关联处的深度应满足各承包或分包单位设计的需要。

4 装配式混凝土建筑宜运用BIM信息化技术，实现全专业、全产业链的信息化管理。

1.0.7 在设计中宜正确选用国家、行业和地方建筑标准设计，并在设计文件的图纸目录或施工图设计说明中注明所应用图集的名称。

重复利用其他工程的图纸时，应详细了解原图利用的条件和内容，并作必要的核算和修改，以满足新设计项目的需要。

1.0.8 当设计合同对设计文件编制深度另有要求时，设计文件编制深度应同时满足本规定和设计合同的要求。

1.0.9 本规定对设计文件编制深度的要求具有通用性。对于具体的工程项目设计，执行本规定时应根据项目的内容和设计范围对本规定的条文进行合理的取舍。

1.0.10本规定不作为各专业设计分工的依据。本规定某一专业的某项设计内容可由其他专业承担设计，但设计文件的深度应符合本规定要求。

1.0.11当建设单位另行委托相关单位承担项目专项设计（包括二次设计）时，主体建筑设计单位应提出专项设计的技术要求并对主体结构和整体安全负责。专项设计单位应根据本规定相关章节的要求以及主体建筑设计单位提出的技术要求进行专项设计并对设计内容负责。

1.0.12装配式建筑工程设计中宜在方案阶段进行“技术策划”，其深度应符合本规定相关章节的要求。预制构件生产之前应进行装配式建筑专项设计，包括预制混凝土构件加工详图设计。主体建筑设计单位应对预制构件深化设计进行会签，确保其荷载、连接以及对主体结构的影响均符合主体结构设计的要求。

- 2 方案设计

- 2.1 一般要求

2.1.1方案设计文件。

1 设计说明书，包括各专业设计说明以及投资估算等内容；对于涉及建筑节能设计的专业，其设计说明应有建筑节能设计专门内容；

2 总平面图以及建筑设计图纸；

3 设计委托或设计合同中规定的透视图，鸟瞰图、模型等。

2.1.2 方案设计文件的编排顺序

1 封面：项目名称、建设单位、编制单位、编制年月；

2 扉页：编制单位法定代表人、技术总负责人、项目总负责人的姓名，并经上述人员签署或授权盖章；

3 设计文件目录；

4 设计说明书；

5 设计图纸。

2.1.3 装配式建筑技术策划文件。

- 技术策划报告，包括技术策划依据和要求、标准化设计要求、建筑结构体系、建筑围护系统、建筑内装体系、设备管线等内容；

2 技术配置表，装配式结构技术选用及技术要点；

3 经济性评估，包括项目规模、成本、质量、效率等内容；

4 预制构件生产策划，包括构件厂选择、构件制作及运输方案，经济性评估等。

- 2.2 设计说明书

2.2.1 设计依据、设计要求及主要技术经济指标。

1 与工程设计有关的依据性文件的名称和文号，如选址及环境评价报告、用地红线图、项目可行性研究报告、政府有关主管部门对立项报告的批文、设计任务书或协议书等；
     2 设计所执行的主要法规和所采用的主要标准(包括标准的名称、编号、年号和版本号)；
     3 设计基础资料，如气象、地形地貌、水文地质、地震基本烈度、区域位置等；
     4 简述政府有关主管部门对项目设计的要求，如对总平面布置、环境协调、建筑风格等方面的要求。当城市规划等部门对建筑高度有限制时，应说明建筑物、构筑物的控制高度(包括最高和最低高度限值)；

5简述有关业主任务书中对项目的装配要求，包括采用装配式的建筑面积和单体预制装配率；
6 简述建设单位委托设计的内容和范围，包括功能项目和设备设施的配套情况；

7 说明项目采用装配整体式建筑单体的分布情况以及所采用的装配结构体系；

8 工程规模(如总建筑面积、总投资、容纳人数等)、项目设计规模等级和设计标准(包括结构的设计使用年限、建筑防火类别、耐火等级、装修标准等)；

9 主要技术经济指标，如总用地面积、总建筑面积及各分项建筑面积(还要分别列出地上部分和地下部分建筑面积)、建筑基底总面积、绿地总面积、容积率、建筑密度、绿地率、停车泊位数(分室内、室外和地上、地下)，以及主要建筑或核心建筑的层数、层高和总高度等各项指标；根据不同的建筑功能，还应表述能反映工程规模的主要技术经济指标，如住宅的套型、套数及每套的建筑面积、使用面积，旅馆建筑中的客房数和床位数，医院建筑中的门诊人次和病床数等指标；当工程项目(如城市居住区规划)另有相应的设计规范或标准时，技术经济指标应按其规定执行。各装配整体式建筑单体的建筑面积统计，如有预制外墙满足不计入规划容积率的条件，需列出各单体中该部分面积。

2.2.2 总平面设计说明。
     1 概述场地现状特点和周边环境情况及地质地貌特征，详尽阐述总体方案的构思意图和布局特点，以及在竖向设计、交通组织、防火设计、景观绿化、环境保护等方面所采取的具体措施。
     2 说明关于一次规划、分期建设，以及原有建筑和古树名木保留、利用、改造(改建)方面的总体设想。

2.2.3 建筑设计说明。

1 建筑方案的设计构思和特点；

2 建筑群体和单体的空间处理、平面和竖向构成、立面造型和环境营造、环境分析(如日照、通风、采光)等；

3 建筑的功能布局和各种出入口、垂直交通运输设施(包括楼梯、电梯、自动扶梯)的布置；

4 建筑内部交通组织、防火和安全疏散设计；

5 关于无障碍和智能化设计方面的简要说明；

6 当建筑在声学、建筑防护、电磁波屏蔽以及人防地下室等方面有特殊要求时，应作相应说明；

7 建筑节能设计说明：

1) 设计依据；

2) 项目所在地的气候分区；

3) 概述建筑节能设计及围护结构节能措施。

8 当项目按装配式建筑要求建设时，应有装配式建筑设计说明。

- 设计依据；

- 项目装配式建筑设计的目标和定位；

- 概述装配式建筑设计的主要技术措施。

2.2.4 结构设计说明。

1 工程概况。
1) 工程地点、工程分区、主要功能；
2) 各单体(或分区)建筑的长、宽、高，地上与地下层数，各层层高，主要结构跨度，特殊结构及造型，工业厂房的吊车吨位，各单体装配结构体系，预制构件类别，预制率等。

2 设计依据。
1) 主体结构设计使用年限；
2) 自然条件：风荷载、雪荷载、抗震设防烈度等，有条件时简述工程地质概况；
3) 建设单位提出的与结构有关的符合有关法规、标准的书面要求；
4) 本专业设计所执行的主要法规和所采用的主要标准(包括标准的名称、编号、年号和版本号)。

3 建筑分类等级：建筑结构安全等级、建筑抗震设防类别、钢筋混凝土结构及装配整体式混凝土结构的抗震等级、地下室防水等级、人防地下室的抗力等级，有条件时说明地基基础的设计等级。

4 上部结构及地下室结构方案。
1) 结构缝(伸缩缝、沉降缝和防震缝)的设置；
2) 上部及地下室结构选型概述，上部及地下室结构布置说明(必要时附简图或结构方案比选)；
3) 装配式结构构件布置及连接方式的简要说明；
4) 阐述设计中拟采用的新结构、新材料及新工艺等；简要说明关键技术问题的解决方法，

包括分析方法(必要时说明拟采用的进行结构分析的软件名称)及构造措施或试验方法；
5) 特殊结构宜进行方案可行性论述。

5 基础方案。有条件时阐述基础选型及持力层，必要时说明对相邻既有建筑物的影响等。

6 主要结构材料。混凝土强度等级、钢筋种类、钢绞线或高强种类、钢材牌号、预制构件连接材料、砌体材料、其他特殊材料或产品(如成品拉索、铸钢件、成品支座、阻尼器等)的说明等。

7 需要特别说明的其他问题。如是否需进行风洞试验、振动台试验、节点试验等。对需要进行抗震设防专项审查或其他需要进行专项论证的项目应明确说明。

2.2.5 建筑电气设计说明。
1 工程概况。

1）工程项目设置、建筑功能组成、建筑面积(或体积)、建筑层数、建筑高度；

2）说明采用装配式的各建筑单体分布。

2 设计依据。

1）本专业设计所执行的主要法规和所采用的主要标准(包括标准的名称，编号、年号和版本号)；

2）采用装配式建筑时本专业须遵守的其他规范与标准。

3 本工程拟设置的建筑电气系统和建筑智能化系统。

4 变、配、发电系统：
1)负荷级别以及总负荷估算容量；
2)电源，城市电网提供电源的电压等级、回路数、容量；
3)拟设置的变、配、发电站数量和位置及变压器的选择；
4)确定自备应急电源的型式、电压等级、容量。

5其他建筑电气系统对城市公用事业的需求。

6建筑电气节能措施。

7 设计范围。

说明电气预埋箱、盒子及管线等与预制构件的关系及处理原则。

2.2.6 给水排水设计说明。

1 工程概况。

1）工程项目设置、建筑功能组成、建筑面积(或体积)、建筑层数、建筑高度；

2）说明采用装配式的各建筑单体分布。

2 设计依据。

1）本专业设计所执行的主要法规和所采用的主要标准(包括标准的名称，编号、年号和版本号)；

2) 采用装配式建筑时本专业须遵守的其他规范与标准。

3 给水。
1) 水源情况简述(包括自备水源、市政给水管网、天然水源)；
2) 用水量及耗热量估算：总用水量(最高日用水量、最大时用水量)，热水供应设计小时耗热量和设计小时热水量，消防用水量(用水量标准、一次灭火用水量)；
3) 给水系统：简述系统供水方式；
4) 消防系统：简述消防系统种类、供水方式；
5) 热水系统：简述热源、供应范围及系统供应方式；
6) 中水系统：简述设计依据、处理水量及处理方法；
7) 循环冷却水：重复用水及采取的其他节水、节能减排措施，简述用水设备对水量、水质、水温、水压的要求；
8) 饮用净水系统：简述设计依据、处理方法等。

4  排水。
1) 排水体制(室内污、废水的排水合流或分流，室外生活排水和雨水的合流或分流)，污、

废水及雨水的排放出路；

2) 估算污、废水排水量，雨水量并说明重现期参数等；
3) 排水系统说明及综合利用；
4) 污、废水的处理方法。

5 节水、节能、环保等设计要点。

6 需要说明的其他问题。

装配式相关设计范围

1）明确给排水专业的管道、管件及附件等是否设置在预制板内或装饰墙面内；

2）给排水专业在预制构件中预留孔洞、沟槽，预埋套管、管道布置的设计原则。

2.2.7 供暖通风与空气调节设计说明。
1 工程概况

1）工程项目设置、建筑功能组成、建筑面积(或体积)、建筑层数、建筑高度；

2）供暖通风和空气调节设计范围；说明采用装配式的各建筑单体分布。

2 设计依据

1) 本专业设计所执行的主要法规和所采用的主要标准(包括标准的名称，编号、年号和版本号)；

2) 采用装配式建筑时本专业须遵守的其他规范与标准。

3 供暖、空气调节的室内外设计参数及设计标准；
4 冷、热负荷的估算数据；
5 供暖热源的选择及其参数；
6 空气调节的冷源、热源选择及其参数；
7 供暖、空气调节的系统形式，简述控制方式；
8 通风系统简述；
9 防排烟系统及暖通空调系统的防火措施简述；
10 节能设计要点；
11 废气排放处理和降噪、减振等环保措施；

12说明暖通管道、风口及附件等的设置与预制构件的关系及处理原则。

13 需要说明的其他问题。

2.2.8 热能动力设计说明。
     1 供热。
       1) 简述热源概况及供热范围；
       2) 锅炉房及场区面积、区域供热时换热站的面积；
       3) 供热负荷估算；
       4) 供热方式及供热参数；
       5) 热力管道的布置及敷设方式；
       6) 水泥、水质、水压要求。
     2 燃料供应。
       1) 燃料来源、种类及性能要求；
       2) 燃料供应范围；
       3) 燃料消耗量估算；
       4) 燃料供应方式；
       5) 废气排放、灰渣储存及运输方式。
     3 其他动力站房。
       1) 站房内容、性质；
       2) 站房的面积及位置；
       3) 简述工艺系统形式；
       4) 用量估算。
     4 节能、环保、消防及安令措施。

2.2.9 投资估算文件一般由编制说明、总投资估算表、单项工程综合估算表等内容组成。

1 投资估算编制说明。
       1) 编制依据；
       2) 编制方法；
       3) 编制范围(包括和不包括的工程项目与费用)；
       4) 主要拄术经济指标；
       5) 其他必要说明的问题。
     2 总投资估算表。由工程费用、其他费用、预备费(包括基本预备费、价差预备费)、建设期贷款利息、铺底流动资金、固定资产投资方向调节税组成。其他费用、预备费、建设期贷款利息、铺底流动资金、固定资产投资方向调节税编制内容可参照第3.9节有关概算文件的规定。
     3 单项工程综合估算表。由各单位工程的建筑工程、装饰工程、机电设备及安装工程、室外工程等专业的工程费用估算内容组成，采用装配式建筑的应根据装配式构件定额进行调整。

编制内容可参照第3.9节和第4.9节有关建筑工程概、预算文件的规定。

- 2.3设计图纸

2.3.1 总平面设计图纸。

1 场地的区域位置；
     2 场地的范围(用地和建筑物各角点的坐标或定位尺寸)；
     3 场地内及四邻环境的反映(四邻原有及规划的城市道路和建筑物、用地性质或建筑性质、层数等，场地内需保留的建筑物、构筑物、古树名木、历史文化遗存、现有地形与标高、水体、不良地质情况等)；
     4 场地内拟建道路、停车场、广场、绿地及建筑物的布置，并表示出主要建筑物与各类控制线(用地红线、道路红线、建筑控制线等)、相邻建筑物之间的距离及建筑物总尺寸，基地出入口与城市道路文叉门之间的距离；
     5 拟建主要建筑物的名称、出入口位置、层数、建筑高度、设计标高，以及地形复杂时主要道路、广场的控制标高；
     6 指北针或风玫瑰图、比例；
     7 根据需要绘制下列反映方案特性的分析图：功能分区、空间组合及景观分析、交通分析(人流及车流的组织、停车场的布置及停车泊位数量等)、消防分析、地形分析、绿地布置、日照分析、分期建设等。

2.3.2 建筑设计图纸。
1 平面图。

1) 平面的总尺寸、开间、进深尺寸及结构受力体系中的柱网、承重墙位置和尺寸(也可用比例尺表示)；

2) 各主要使用房间的名称；
  3) 各楼层地面标高、屋面标高；
  4) 室内停车库的停车位和行车线路；
  5) 底层平面图应标明剖切线位置和编号，并应标示指北针；
  6) 必要时绘制主要用房的放大平面和室内布置；
  7) 图纸名称、比例或比例尺。
 2 立面图。
  1) 体现建筑造型的特点，选择绘制一、二个有代表性的立面；
  2) 各主要部位和最高点的标高或主体建筑的总高度；
  3) 当与相邻建筑(或原有建筑)有直接关系时，应绘制相邻或原有建筑的局部立面图；
  4) 图纸名称、比例或比例尺。

5）当外立面材料采用反打面砖或石材时，层高应按立面材料排布情况并结合相关建筑设计规范的要求确定。

3 剖面图。
 1) 剖面应剖在高度和层数不同、空间关系比较复杂的部位；
 2) 各层标高及室外地面标高，建筑的总高度；
 3) 若遇有高度控制时，还应标明最高点的标高；
 4) 剖面编号、比例或比例尺。

4 当项目按装配式建筑要求建设时，以上有关图纸应表达装配式建筑设计有关内容。（如平面中宜表达预制墙板的组合关系；预制墙板组合图、预制楼板组合图等）。

2.3.3 热能动力设计图纸(当项目为城市区域供热或区域燃气调压站时提供)。
1 主要设备平面布置图及主要设备表；
2 工艺系统流程图；
3 工艺管网平面布置图。

- 3 初步设计（总体设计）

- 3.1 一般要求

3.1.1 初步设计（总体设计）文件。

1 设计说明书，包括设计总说明、各专业设计说明。对于涉及建筑节能设计的专业，其设计说明应有建筑节能设计的专项内容；

2 有关专业的设计图纸；

3 主要设备或材料表；

4 工程概算书；

5 有关专业计算书(计算书不属于必须交付的设计文件，但应按本规定相关条款的要求编制)。

3.1.2 初步设计文件的编排顺序。

1 封面：项目名称、编制单位、编制年月；

2 扉页：编制单位法定代表人、技术总负责人、项目总负责人和各专业负责人的姓名，并经上述人员签署或授权盖章；

3 设计文件目录；

4 设计说明书；

5 设计图纸(可单独成册)；

6 概算书(应单独成册)。

- 3.2 总平面

3.2.1 在初步设计（总体设计）阶段，总平面专业设计文件应包括设计、说明书、设计图纸。

3.2.2 设计说明书。

1 设计依据及基础资料。

1) 摘述方案设计依据资料及批示中与本专业有关的主要内容；

2) 有关主管部门对本工程批示的规划许可技术条件(用地性质、道路红线、建筑控制线、城市绿线、用地红线、建筑物控制高度、建筑退让各类控制线距离、容积率、建筑密度、绿地率、日照标准、高压走廊、出入口位置、停车泊位数等)，以及对总平面布局、周围环境、空间处理、交通组织、环境保护、文物保护、分期建设等方面的特殊要求；

3) 本工程地形图编制单位、日期，采用的坐标、高程系统；

4) 凡设计总说明中已阐述的内容可从略。
2 场地概述。

1) 说明场地所在地的名称及在城市中的位置(简述周围自然与人文环境、道路、市政基础设施与公共服务设施配套和供应情况，以及四邻原有和规划的重要建筑物与构筑物)；

2) 概述场地地形地貌(如山丘范围、高度，水域的位置、流向、水深，最高最低标高、总坡向、最大坡度和一般坡度等地貌特征)；

3) 描述场地内原有建筑物、构筑物，以及保留(包括名木、古迹、地形、植被等)、拆除的情况；

4) 摘述与总平面设计有关的自然因素，如地震、湿陷性或胀缩性土、地裂缝、岩溶、滑坡与其他地质灾害。

3 总平面布置。

1) 说明总平面设计构思及指导思想；说明如何因地制宜，结合地域文化特点及气候，自然地形综合考虑地形、地质、日照、通风、防火、卫生、交通以及环境保护等要求布置建筑物、构筑物，使其满足使用功能、城市规划要求以及技术安全、经济合理性，节能、节地、节水、节材等要求；

2) 说明功能分区、远近期结合、预留发展用地的设想；

3) 说明建筑空间组织及其与四周环境的关系；

4) 说明环境景观和绿地布置及其功能性，观赏性等；

5) 说明无障碍设施的布置。
4 竖向设计。

1) 说明竖向设计的依据(如城市道路和管道的标高、地形、排水、最高洪水位、最高潮水位、土方平衡等情况)；

2) 说明如何利用地形，综合考虑功能、安全、景观、排水等要求进行竖向布置；说明竖向布置方式(平坡式或台阶式)、地表雨水的收集利用及排除方式(明沟或暗管)等；如采用明沟系统，还应闸述其排放地点的地形与高程等情况；

3) 根据需要注明初平土石方工程量；

4) 防灾措施，如针对洪水、滑坡、潮汐及特殊工程地质(湿暗性或膨胀性土)等的技术措施。

5 交通组织。

1) 说明人流和车流的组织、路网结构、出入口、停车场(库)的布置及停车数量的确定；

2) 消防车道及高层建筑消防扑救场地的布置；

3) 说明道路主要的设计技术条件(如主干道和次干道的路面宽度、路面类型、最大及最小纵坡等)。

6 主要技术经济指标表(表3.2.2)。

表3.2.2  民用建筑主要技术经济指标表

注：1 当工程项目(如城市居住区)有相应的规划设计规范时．技术经济指标的内容应按其执行；

2 计算容积率时，通常不包括±0.00以下地下建筑面积。

3.2.3 设计图纸。

1 区域位置图(根据需要绘制)。
     2 总平面图。

1) 保留的地形和地物；

2) 测量坐标网、坐标值，场地范围的测量坐标(或定位尺寸)，道路红线、建筑控制线，用地红线；

3) 场地四邻原有及规划的道路、绿化带等的位置(主要坐标或定位尺寸)和主要建筑物及构筑物的位置、名称、层数、间距；

4) 建筑物、构筑物的位置(人防工程、地下车库、油库、贮水池等隐蔽工程用虚线表示)与各类控制线的距离，其中主要建筑物、构筑物应标注坐标(或定位尺寸)、与相邻建筑物之间的距离及建筑物总尺寸、名称(或编号)、层数；

5) 道路、广场的主要坐标(或定位尺寸)，停车场及停车位、消防车道及高层建筑消防扑救场地的布置，必要时加绘交通流线示意；

6) 绿化、景观及休闲设施的布置示意，并表示出护坡、挡土墙，排水沟等；

7) 指北针或风玫瑰图；

8) 主要技术经济指标表(表3.2.2)；

9) 说明栏内注写：尺寸单位、比例、地形图的测绘单位、日期，坐标及高程系统名称(如为场地建筑坐标网时，应说明其与测量坐标网的换算关系)，补充图例及其他必要的说明等。

3 竖向布置图。

1) 场地范围的测量坐标值(或定位尺寸)；

2) 场地四邻的道路、地面、水面，及关键性标高(如道路出入口)；

3) 保留的地形、地物；

4) 建筑物、构筑物的位置名称(或编号)， 主要建筑物和构筑物的室内外设计标高、层数，有严格限制的建筑物、构筑物高度；

5) 主要道路、广场的起点、变坡点、转折点和终点的设计标高，以及场地的控制性标高；

6) 用箭头或等高线表示地面坡向，并表示出护坡、挡土墙、排水沟等；

7) 指北针；

8) 注明：尺寸单位、比例、补充图例；

9) 本图可视工程的具体情况与总平面图合并；

10) 根据需要利用竖向布置图绘制上方图及计算初平上方工程量。

- 3.3建 筑

3.3.1 在初步设计（总体设计）阶段，建筑专业设计文件应包括设计说明书和设计图纸。

3.3.2 设计说明书。
     1 设计依据。
       1) 摘述设计任务书和其他依据性资料中与建筑专业有关的主要内容；
       2) 设计所执行的主要法规和所采用的主要标准(包括标准的名称、编号、年号和版本号)。
     2 设计概述。

1) 表述建筑的主要特征，如建筑总面积、建筑占地面积、建筑层数和总高、建筑防火类别、耐火等级、设计使用年限、地震基本烈度、主要结构选型、人防类别和防护等级、地下室防水等级、屋面防水等级等；

2) 简述有关业主任务书中对项目的装配要求，包括采用装配整体式的建筑面积和预制装配率；

3) 概述建筑物使用功能和工艺要求；

4) 简述建筑的功能分区、平面布局、立面造型及与周围环境的关系；

5) 说明项目中采用装配整体式建筑单体的分布情况以及单体中预制构件的使用情况；

6) 简述建筑的交通组织、垂直交通设施(楼梯、电梯、自动扶梯)的布局，以及所采用的电梯、自动扶梯的功能、数量和吨位、速度等参数；

7) 无障碍、智能化、人防等方面的设计要求和内容以及所采取的特殊技术措施；

8) 主要技术经济指标包括能反映建筑规模的总建筑面积以及诸如住宅的套型和套数、旅馆的房间数和床位数、医院的门诊人次和住院部的病床数、车库的停车位数量等；各装配整体式建筑单体的建筑面积统计，如有预制外墙满足不计入规划容积率的条件，需列出各单体中该部分面积，并提供预制外墙面积计算过程；

9) 简述建筑的外立面用料、屋面构造及用料、内部装修使用的主要或特殊建筑材料，当采用预制外墙时，应注明预制外墙外饰面做法，如预制外墙反打面砖、反打石材、涂料等；

10) 对具有特殊防护要求的门窗有必要的说明。

3 多子项工程中的简单子项可用建筑项目主要特征表(表3.3.2)作综合说明。

表3.3.2  建筑项目主要特征表

| 项目名称 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 编号 |  |  |  |
| 建筑总面积 |  |  | 地上、地下另外分列 |
| 建筑占地面积 |  |  |  |
| 建筑层数、总高 |  |  | 地上、地下分列 |
| 建筑防火类别 |  |  |  |
| 耐火等级 |  |  |  |
| 设计使用年限 |  |  |  |
| 地震基本烈度 |  |  |  |
| 主要结构选型 |  |  |  |
| 人防类别和防护等级 |  |  | 说明平时、战时功能 |
| 地下室防水等级 |  |  |  |
| 屋面防水等级 |  |  |  |
| 建筑构造及装修 | 墙体 |  |  |
|  | 地面 |  |  |
|  | 楼面 |  |  |
|  | 屋面 |  |  |
|  | 天窗 |  |  |
|  | 门 |  |  |
|  | 窗 |  |  |
|  | 顶棚 |  |  |
|  | 内墙面 |  |  |
|  | 外墙面 |  |  |

注：建筑构造及装修项目可随工程内容增减。

4 对需分期建设的工程，说明分期建设内容和对续建、扩建的设想及相关措施。

5 幕墙工程、特殊屋面工程及其他需要另行委托设计、加工的工程内容的必要说明。
6 需提请审批时解决的问题或确定的事项以及其他需要说明的问题。
7 建筑节能设计说明；
  1) 设计依据；
  2) 项目所在地的气候分区及围护结构的热工性能限值；

3) 简述建筑的节能设计，确定体型系数、窗墙比、天窗屋面比等主要参数，明确屋面、外墙(非透明幕墙)、外窗(透明幕墙)等围护结构的热工性能及节能构造措施。

3.3.3 设计图纸
     1 平面图。

1) 标明承重结构的轴线、轴线编号、定位尺寸和总尺寸；注明各空间的名称，住宅标注套型内卧室、起居室(厅)、厨房、卫生间等空间的使用面积；

2) 绘出主要结构和建筑构配件，如非承重墙、壁柱、门窗(幕墙)、天窗、楼梯、电梯、自动扶梯、中庭(及其上空)、夹层、平台、阳台、雨篷、台阶、坡道、散水明沟等的位置；当围护结构为幕墙时，应标明幕墙与主体结构的定位关系；

3)采用装配整体式结构的单体应在平面中用不同图例注明采用预制装配式构件（柱、剪力墙、 围护墙体、楼梯、阳台、凸窗等）位置等；

4) 表示主要建筑设备的位置，如水池、卫生器具等与设备专业有关的设备的位置；

5) 表示建筑平面或空间的防火分区和防火分区分隔位置和面积，宜单独成图；

6) 标明室内、外地面设计标高及地上、地下各层楼地面标高；

7) 底层平面标注剖切线位置、编号及指北针；

8) 绘出有特殊要求或标准的厅、室的室内布置，如家具的布置等；也可根据需要选择绘制标准层、标准单元或标准间的放大平面图及室内布置图；

9) 图纸名称、比例。

2 立面图。应选择绘制主要立面，立面图上应标明：
  1) 两端的轴线和编号；

2) 立面外轮廓及主要结构和建筑部件的可见部分，如门窗(幕墙)、雨篷、檐口(女儿墙)、 屋顶、平台、栏杆、坡道、台阶和主要装饰线脚等；

3)预制装配式构件板块的立面示意；

4) 平、剖面未能表示的屋顶、屋顶高耸物、檐口(女儿墙)、室外地面等处主要标高或高度；

5) 可见主要部位的饰面用料；
       6) 图纸名称、比例。
     3 剖面图。剖面应剖在层高、层数不同、内外空间比较复杂的部位(如中庭与邻近的楼层或错层部位)，剖面图应准确、清楚地绘示出剖到或看到的各相关部分内容，并应表示：
       1) 主要内、外承重墙、柱的轴线，轴线编号；

2) 主要结构和建筑构造部件，如地面、楼板、屋顶、栅口、女儿墙、吊顶、粱、柱、内外门窗、天窗、楼梯、电梯、平台、雨篷、阳台、地沟、地坑，台阶、坡道等，用不同图例注明采用预制装配式构件位置；

3) 各层楼地面和室外标高，以及建筑的总高度，各楼层之间尺寸及其他必需的尺寸等；
       4) 图纸名称、比例。

4节点详图。表达预制装配式构件拼接处防水、保温、隔声、防火等的典型构造大样。
     5 对于贴邻的原有建筑，应绘出其局部的平、立、剖面图。

- 3.4 结 构

3.4.1 在初步设计阶段，结构专业设计文件应包括设计说明书、设计图纸和计算书。

3.4.2 设计说明书

1 工程概况
1)工程地点、工程分区、主要功能；
2)各单体(或分区)建筑的长、宽、高，地上与地下层数，各层层高，主要结构跨度，特殊结构及造型，工业厂房的吊车吨位，装配式结构类型，预制率。

2 设计依据
1)主体结构设计使用年限；
2)自然条件：基本风压、基本雪压、气温(必要时提供)、抗震设防烈度等；
3)工程地质勘察报告或可靠的地质参考资料；
4)场地地震安全性评价报告(必要时提供)；
5)风洞试验报告(必要时提供)；
6)建设单位提出的与结构有关的符合有关标准、法规的书面要求；
7)批准的上一阶段的设计文件；

8)本专业设计所执行的主要法规和所采用的主要标准(包括标准的名称、编号、年号和版本号)。

3 建筑分类等级。应说明下列建筑分类等级及所依据的规范或批文：
1)建筑结构安全等级；
2)地基基础设计等级；
3)建筑抗震设防类别；
4)结构抗震等级；
5)地下室防水等级；
6)人防地下室的设计类别、防常规武器抗力级别和防核武器抗力级别；
7)建筑防火分类等级和耐火等级。

4 主要荷载(作用)取值
1)楼(屋)面活荷载、特殊设备荷载；
2)风荷载(包括地面粗糙度，有条件时说明体型系数、风振系数等)；
3)雪荷载(必要时提供积雪分布系数等)；

4)地震作用(包括设计基本地震加速度、设计地震分组、场地类别、场地特征周期、结构阻尼比、地震影响系数等)；

5)温度作用及地下室水浮力的有关设计参数；

6)特殊的荷载(作用)工况组合，包括分项系数及组合系数；

5 上部及地下室结构设计
1)结构缝(伸缩缝、沉降缝和防震缝)的设置；
2)上部及地下室结构选型及结构布置、预制构件布置说明；

3）采用预制混凝土构件的相关说明，包括预制构件混凝土强度等级、钢筋种类、钢筋保护层等；

4)关键技术问题的解决方法；特殊技术的说明，结构重要节点、支座的说明或简图、装配式结构构件典型连接方式（包括结构受力构件和非受力构件等连接）；

5)有抗浮要求的地下室应明确抗浮措施；

6)施工、吊装、临时支撑要求及其他需要说明的内容。

6 地基基础设计

1)工程地质和水文地质概况，应包括各主要土层的压缩模量和承载力特征值(或桩基设计参数)；地基液化判别，地基土冻胀性和融陷情况，特殊地质条件(如溶洞)等说明，土及地下水对钢筋、钢材和混凝土的腐蚀性；

2)基础选型说明；

3)采用天然地基时，应说明基础埋置深度和持力层情况；采用桩基时，应说明桩的类型、桩端持力层及进入持力层的深度；采用地基处理时，应说明地基处理要求；

4)关键技术问题的解决方法；

5)必要时应说明对相邻既有建筑物等的影响及保护措施；

6)施工特殊要求及其他需要说明的内容。

7 结构分析

1)采用的结构分析程序名称、版本号、编制单位；复杂结构或重要建筑应至少采用两种不同的计算程序；

2)结构分析所采用的计算模型、整体计算嵌固部位，结构分析输入的主要参数，必要时附计算模型简图；

3)列出主要控制性计算结果，可以采用图表方式表示；对计算结果进行必要的分析和说明。

8 主要结构材料。包括混凝土强度等级、钢筋种类、砌体强度等级、砂浆强度等级、钢绞线或高强钢丝种类、钢材牌号、预制构件连接材料、接缝密封材料等。特殊材料或产品(如成品拉索、锚具、铸钢件、成品支座、阻尼器等)的说明。

9 其他需要说明的内容。
1)必要时应提出的试验要求，如风洞试验、振动台试验、连接节点试验等；
2)进一步的地质勘察要求、试桩要求等；
3)尚需建设单位进一步明确的要求；
4)对需要进行抗震设防专项审查和其他专项论证的项目应明确说明；
5)提请在设计审批时需解决或确定的主要问题。

10 当项目按装配式建筑要求建设时，应增加以下内容。

- 装配式建筑结构设计目标及结构技术总述；

- 预制构件分布情况说明；预制构件技术相关说明，包括预制构件混凝土强度等级、钢筋种类、钢筋保护层等；结构典型连接方式（包括结构受力构件和非受力构件等连接）；施工、吊装、临时支撑等特殊要求及其他需要说明的内容等；

- 对预制构件脱模、翻转等要求。

3.4.3 设计图纸

1 基础平面图及主要基础构件的截面尺寸；
2 主要楼层结构平面布置图，注明预制构件示意、拆分定位及规格尺寸；结构平面图不能表示清楚的结构或构件，可采用立面图、剖面图、轴测图等方法表示；
3 结构主要或关键性节点、支座及连接示意图，预制构件与现浇、预制构件间应有连接详图；
4 伸缩缝、沉降缝、防震缝、施工后浇带的位置和宽度应在相应平面图中表示。

3.4.4 计算书

计算书应包括荷载统计、结构整体计算、基础计算、连接节点、拼缝计算、装配式结构预制率的计算等必要的内容，计算书经校审后保存。

- 3.5 概 算

3.5.1 建设项目设计概算是初步设计（总体设计）文件的重要组成部分。概算文件应单独成册。设计概算文件由封面、签署页(扉页)、编制说明、建设项目总概算表、其他费用表、单项工程综合概算表、单位工程概算书等内容组成。

3.5.2 封面、签署页(扉页)，参照第3.1.2条。

3.5.3 概算编制说明。
     1 工程概括：简述建设项目的建设地点、设计规模、建设性质(新建、扩建或改建)和项目主要特征等。
     2 编制依据：

1) 设计说明书及设计图纸；

2) 国家和地方政府有关建设和造价管理的法律、法规和规程；

3) 当地和主管部门现行的概算指标或定额(或预算定额、综合预算定额)、单位估价表、类似工程造价指标、材料及构配件预算价格、工程费用定额和有关费用规定的文件等；

4) 人工、设备及材料、机械台班价格依据；

5) 建设单位提供的有关概算的其他资料；

6) 工程建设其他费用计费依据；

7) 有关文件、合同、协议等。
     3 概算编制范围。
     4 其他特殊问题的说明。
     5 概算成果说明。

1) 说明概算的总金额、工程赞用、其他费用、预备费及列入项目概算总投资中的相关费用；

2) 技术经济指标；

3) 主要材料消耗指标。

3.5.4 建设项目总概算表。由工程费用、其他费用、预备费及应列入项目概算总投资中的相关费用组成。
    第一部分：工程费用。按各单项工程综合概算表汇总组成。
    第二部分：其他费用。包括建设用地费、场地准备及临时设施费、建设单位管理费、勘察设计费、设计咨询费、施工图审查费、配套设施费、研究试验费、前期工作费，环境影响评价费、工程监理费、招标代理费、工程保险费、办公和生活家具购置费、人员培训费、联合试运转费等。
    第三部分：预备费。包括基本预备费和价差预备费。
    第四部分：应列入项目概算总投资中的相关费用。包括建设期贷款利息、铺底流动资金、固定资产投资方向调节税。

3.5.5 其他费用表。列明费用项目名称、费用计算基数、费率、金额及所依据的国家和地方政府有关文件、文号。

3.5.6 单项工程综合概算表。按每一个单项工程内各单位工程概算书汇总组成。表中要表明技术经济指标，经济指标包括计量指标单位、数量、单位造价。

3.5.7 单位工程概算书。由建筑(土建)工程、装饰工程、机电设备及安装工程、室外工程等专业的工程概算书组成。
    1 建筑工程概算书根据第3.9.3条的编制依据，由分部分项工程内容组成，并按规定计价。
    2 装饰工程概算书根据第3.9.3条的编制依据，由分部分项工程内容组成，并按规定计价。
    3 机电设备及安装工程由建筑电气、给水排水、采暖通风与空气调节、热能动力等专业组成。各专业概算书根据第3.9.3条的编制依据，由分部分项工程内容组成，并按规定计价。
    4 室外工程由土石方工程、道路工程、广场工程、围墙、大门、室外管线、园林绿化等项组成。各专业概算书根据第3.9.3条的规定计价。

初步设计阶段，单位工程概算书一般应考虑零星工程费。以上项目需包含预制装配的设计、加工、运输、施工等费用。

- 4 施工图设计

- 4.1 一般要求

4.1.1 施工图设计文件。
     1 合同要求所涉及的所有专业的设计图纸(含图纸目录、说明和必要的设备、材料表，见第4.2节至第4.4节)以及图纸总封面；对于涉及建筑节能设计的专业，其设计说明应有建筑节能设计的专项内容；涉及装配式建筑设计的专业，其设计说明及图纸应有装配式建筑专项设计内容；

2 合同要求的工程顶算书；
     注：对于方案设计后直接进入施工图设计的项目，若合同未要求编制工程预算书，施工图设计文件应包括工程概算书(见第3.5节)。
     3 各专业计算书。计算书不属于必须交付的设计文什，但应按本规定相关条款的要求编制并归档保存。

4.1.2 总封面标识内容。

1 项目名称；

2 设计单位名称；

3 项目的设计编号；
4 设计阶段；
5 编制单位法定代表人、技术总负责人和项目总负责人的姓名及其签字或授权盖章；
6 设计日期(即设计文件交付日期)。

- 4.2 总平面

4.2.1 在施工图设计阶段，总平面专业设计文件应包括图纸目录、设计说明、设计图纸、计算书。

4.2.2 图纸目录。应先列新绘制的图纸，后列选用的标准图和重复利用图。

4.2.3 设计说明。一般工程分别写在有关的图纸上。如重复利用某工程的施工图图纸及其说明时，应详细注明其编制单位、工程名称、设计编号和编制日期；列出主要技术经济指标表(见表3.2.2，该表也可列在总平面图上)，说明地形图、初步设计批复文件等设计依据、基础资料。

4.2.4总平面图。
     1 保留的地形和地物；
     2 测量坐标网、坐标值；
     3 场地范围的测量坐标(或定位尺寸)、道路红线、建筑控制线、用地红线等的位置； 
     4 场地四邻原有及规划的道路、绿化带等的位置(主要坐标或定位尺寸)，以及主要建筑物和构筑物及地下建筑物等的位置、名称、层数；
     5 建筑物、构筑物(人防工程、地下车库、油库、贮水池等隐蔽工程以虚线表示)的名称或编号、层数、定位(坐标或相互关系尺寸)；
     6 广场、停车场、运动场地、道路、围墙、无障碍设施、排水沟、挡土墙、护坡等的定位(坐标或相互关系尺寸)。如有消防车道和扑救场地，需注明；
     7 指北针或风玫瑰图；
     8 建筑物、构筑物使用编号时，应列出“建筑物和构筑物名称编号表”；
     9 注明尺寸单位、比例、坐标及高程系统(如为场地建筑坐标网时，应注明与测量坐标网的相互关系)、补充图例等。

4.2.5 竖向布置图。

1 场地测量坐标网、坐标值；

2 场地四邻的道路、水面、地面的关键性标高；

3 建筑物和构筑物名称或编号、室内外地面设计标高、地下建筑的顶板面标高及覆土高度限制；

4 广场、停车场、运动场地的设计标高，以及景观设计中水景，地形、台地、院落的控制性标高；

5 道路、坡道、排水沟的起点、变坡点、转折点和终点的设计标高(路面中心和排水沟顶及沟底)、纵坡度、纵坡距、关键性坐标，道路表明双面坡或单面坡、立道牙或平道牙，必要时标明道路平曲线及竖曲线要素；

6 挡土墙、护坡或土坎顶部和底部的主要设计标高及护坡坡度；

7 用坡向箭头表明地面坡向；当对场地严整要求严格或地形起伏较大时，可用设计等高线表示。地形复杂时宜表示场地剖面图；

8 指北针或风玫瑰图；

9 注明尺寸单位、比例、补充图例等。

4.2.6 土石方图。

1 场地范围的测量坐标(或定位尺寸)；

2 建筑物、构筑物、挡墙、台地、下沉广场、水系、土丘等位置(用细虚线表示)；

3 20m×20m或40m×40m方格网及其定位，各方格点的原地面标高、设计标高、填挖高度、填区和挖区的分界线，各方格土石方量、总土石方量；

4 土石方工程平衡表(见表4.2.6)。

表4.2.6 土石方工程平衡表

注：表列项目随工程内容增减。
4.2.7 管道综合图。

1 总平面布置；

2 场地范围的测量坐标(或定位尺寸)、道路红线、建筑控制线、用地红线等的位置；

3 保留、新建的各管线(管沟)、检查井、化粪池、储罐等的平面位置，注明各管线、化粪池、储罐等与建筑物、构筑物的距离和管线间距；

4 场外管线接入点的位置；

5 管线密集的地段宜适当增加断面图，表明管线与建筑物、构筑物，绿化之间及管线之间的距离，并注明主要交叉点上下管线的标高或间距；

6 指北针；

7 注明尺寸单位、比例、图例、施工要求。

4.2.8 绿化及建筑小品布置图。

1 平面布置；

2 绿地(含水面)、人行步道及硬质铺地的定位；

3 建筑小品的位置(坐标或定位尺寸)、设计标高、详图索引；

4 指北针；

5 注明尺寸单位、比例、图例、施工要求等。

4.2.9 详图。包括道路横断面、路面结构、挡土墙、护坡、排水沟、池壁、广场、运动场地、活动场地、停车场地面、围墙等详图。

4.2.10 设计图纸的增减。

1 当工程设计内容简单时，竖向布置图可与总平面图合并；

2 当路网复杂时，可增绘道路平面图；

3 土石方图和管线综合图可根据设计需要确定是否出图；

4 当绿化或景观环境另行委托设计时，可根据需要绘制绿化及建筑小品的示意性和控制性布置图。

4.2.11 计算书。设计依据及基础资料、计算公式、计算过程、有关满足日照要求的分析资料及成果资料均作为技术文件归档。

- 4.3 建 筑

4.3.1 在施工图设计阶段，建筑专业设计文件应包括图纸目录、设计说明、设计图纸、计算书。

4.3.2 图纸目录。应先列新绘制图纸，后列选用的标准图或重复利用图。

4.3.3设计说明。

1 依据性文件名称和文号，如批文、本专业设计所执行的主要法规和所采用的主要标准(包括标准名称、编号、年号和版本号)及设计合同等。

2 项目概况。内容一般应包括建筑名称、建设地点、建设单位、建筑面积、建筑基底面积、项目设计规模等级、设计使用年限、建筑层数和建筑高度、建筑防火分类和耐火等级、人防工程类别和防护等级，人防建筑面积、屋面防水等级、地下室防水等级、主要结构类型、抗震设防烈度、项目内采用装配整体式结构单体的分布情况，范围、规模及预制构件种类、部位等，以及能反映建筑规模的主要技术经济指标，如住宅的套型和套数(包括每套的建筑面积、使用面积)、旅馆的客房间数和床位数、医院的门诊人次和住院部的床位数、车库的停车泊位数等；各装配整体式建筑单体的建筑面积统计，应列出预制外墙部分的建筑面积，说明外墙预制构件所占的外墙面积比例及计算过程，并说明是否满足不计入规划容积率的条件；

3 设计标高。工程的相对标高与总图绝对标高的关系。

4 用料说明和室内外装修。

1) 墙体、墙身防潮层、地下室防水、屋面、外墙面、勒脚、散水、台阶、坡道、油漆、涂料等处的材料和做法，可用文字说明或部分文字说明，部分直接在图上引注或加注索引号，其中应包括节能材料的说明；

2）预制装配式构件的构造层次，当采用预制外墙时，应注明预制外墙外饰面做法。如预制外墙反打面砖、反打石材、涂料等；

3） 室内装修部分除用文字说明以外亦可用表格形式表达(见表4.3.3-1)，在表上填写相应的做法或代号；较复杂或较高级的民用建筑应另行委托室内装修设计；凡属二次装修的部分，可不列装修做法表和进行室内施工图设计，但对原建筑设计、结构和设备设计有较大改动时，应征得原设计单位和设计人员的同意。

表4.3.3-1  室内装修做法表

注：表列项目可增减。
5 对采用新技术，新材料的做法说明及对特殊建筑造型和必要的建筑构造的说明。
6 门窗表(见表4.3.3-2)及门窗性能(防火、隔声，防护，抗风压、保温、气密性、水密性等)、用料、颜色、玻璃、五金件等的设计要求。

表4.3.3-2  门窗表

注：1 采用非标准图集的门窗应绘制门窗立面图及开启方式；

2 单独的门窗表应加注门窗的性能参数、型材类别、玻璃种类及热工性能。
7 幕墙工程(玻璃、金属，石材等)及特殊屋面工程(金属、玻璃、膜结构等)的性能及制作要求(节能、防火、安全、隔声构造等)。
8 电梯(自动扶梯)选择及性能说明(功能、载重量、速度、停站数、提升高度等)。
9 建筑防火设计说明。
10 无障碍设计说明。
11 建筑节能设计说明。

1) 设汁依据；

2）施工图设计说明中的主要用料与施工图节能设计文件中涉及到的围护结构保温材料的材质、厚度及性能要求应一致。

3）施工图设计说明中应明确围护结构各部位如屋顶、外墙、架空或外挑楼板、楼板、隔墙等保温构造组成，保温材料厚度要求。如引用标准图，应注明应用图集的名称、图集编号及图号。

4）施工图设计说明应明确保温材料的主要性能指标：干密度、导热系数、蓄热系数、修正系数、燃烧性能。

5）施工图设计说明中门窗（透明幕墙）的说明应明确以下内容：

a. 外门窗窗框的型材材质；

b. 外门窗玻璃的厚度、空气层厚度（包括充惰性气体）及组合；

c. 非透明外门的面板材料及保温材料的组合；

e. 外门窗的主要物理性能设计指标：传热系数、遮阳系数、气密性、水密性、抗风压。

12 根据工程需要采取的安全防范和防盗要求及具体措施，隔声减振减噪、防污染、防射线等的要求和措施。
     13 需要专业公司进行深化设计的部分，对分包单位明确设计要求，确定技术接口的深度。
     14 其他需要说明的问题。

4.3.4 平面图。

1 承重墙、柱及其定位轴线和轴线编号，内外门窗位置、编号及定位尺寸，门的开启方向，注明房间名称或编号，库房(储藏)注明储存物品的火灾危险性类别；

2 轴线总尺寸(或外包总尺寸)、轴线间尺寸(柱距、跨度)、门窗洞口尺寸、分段尺寸；

3 墙身厚度(包括承重墙和非承重墙)，柱与壁柱截面尺寸(必要时)及其与轴线关系尺寸；当围护结构为幕墙时，标明幕墙与主体结构的定位关系；玻璃幕墙部分标注立面分格间距的中心尺寸；

4采用装配整体式结构单体应在平面中用不同图例注明采用预制装配式构件（柱、剪力墙、围护墙体、楼梯、阳台、凸窗等）位置，以及标示预制装配式构件的板块划分位置。并标注构件截面尺寸(必要时)及其与轴线关系尺寸；

5 变形缝位置、尺寸及做法索引；

6 主要建筑设备和固定家具的位置及相关做法索引，如卫生器具、雨水管、水池、台、橱、柜、隔断等；

7 电梯、自动扶梯及步道(注明规格)、楼梯(爬梯)位置和楼梯上下方向示意和编号索引：

8 主要结构和建筑构造部件的位置、尺寸和做法索引，如中庭、天窗、地沟、地坑、重要设备或设备机座的位置尺寸、各种平台、夹层、人孔、阳台、雨篷、台阶、坡道、散水、明沟等；

9 楼地面预留孔洞和通气管道、管线竖井、烟囱、垃圾道等位置、尺寸和做法索引，以及墙体(主要为填充墙、承重砌体墙)预留洞的位置、尺寸与标高或高度等；

10 车库的停车位(无障碍车位)和通行路线；

11 特殊工艺要求的土建配合尺寸及工业建筑中的地面荷载、起重设备的起重量、行车轨距和轨顶标高等；

12 室外地面标高、底层地面标高、各楼层标高、地下室各层标高；

13 底层平面标注剖切线位置、编号及指北针；

14 有关平面节点详图或详图索引号；

15 每层建筑平面中防火分区面积和防火分区分隔位置及安全出口位置示意(宜单独成图，如为一个防火分区，可不注防火分区面积)，或以示意图(简图)形式在各层平面中表示；

16 住宅平面图中标注各房间使用面积、阳台面积；

17 屋面平面应有女儿墙、檐口、天沟、坡度、坡向、雨水口、屋脊(分水线)、变形缝、楼梯间、水箱间、电梯机房、天窗反挡风板、屋面上人孔、检修梯、室外消防楼梯及其他构筑物，必要的详图索引号、标高等；表述内容单一的屋面可缩小比例绘制；

18 根据工程性质及复杂程度，必要时可选择绘制局部放大平面图；

19预制装配式构件与主体现浇部分的平面构造做法；

20 建筑平面较长较大时，可分区绘制，但须在各分区平面图适当位置上绘出分区组合示意图，并明显表示本分区部位编号；

21 图纸名称、比例；

22 图纸的省略：如系对称平面，对称部分的内部尺寸可省略，对称轴部位用对称符号表示，但轴线号不得省略；楼层平面除轴线间等主要尺寸及轴线编号外，与底层相同的尺寸可省略；楼层标准层可共用同一平面，但需注明层次范围及各层的标高。

4.3.5 立面图。

1 两端轴线编号，立面转折较复杂时可用展开立面表示，但应准确注明转角处的轴线编号；

2 立面外轮廓及主要结构和建筑构造部件的位置，如女儿墙顶、檐口、柱、变形缝、室外楼梯和垂直爬梯、室外空调机搁板、外遮阳构件、阳台、栏杆，台阶、坡道、花台、雨篷、烟囱、勒脚、门窗及开启线、幕墙、洞口、门头、雨水管，以及其他装饰构件、线脚和粉刷分格线、预制装配式构件板块划分的立面分缝线、装饰缝和饰面做法；

3 建筑的总高度、楼层位置辅助线、楼层数和标高以及关键控制标高的标注，如女儿墙或檐口标高等；外墙的留洞应标注尺寸与标高或高度尺寸(宽×高×深及定位关系尺寸)；

4 平、剖面图未能表示出来的屋顶、檐口、女儿墙、窗台以及其他装饰构件、线脚等的标高或尺寸；

5 在平面图上表达不清的窗编号；

6 各部分装饰用料名称或代号，剖面图上无法表达的构造节点详图索引；

7 图纸名称、比例；

8 各个方向的立面应绘齐全，但差异小、左右对称的立面或部分不难推定的立面可简略；内部院落或看不到的局部立面，可在相关剖面图上表示，若剖面图未能表示完全时，则需单独绘出。

4.3.6 剖面图。

1 剖视位置应选在层高不同、层数不同、内外部空间比较复杂、具有代表性的部位；建筑空间局部不同处以及平面、立面均表达不清的部位，可绘制局部剖面；

2 墙、柱、轴线和轴线编号；

3 剖切到或可见的主要结构和建筑构造部件，如室外地面、底层地(楼)面、地坑、地沟、各层楼板、夹层、平台、吊顶、屋架、屋顶、山屋顶烟囱、天窗、挡风板、檐口、女儿墙、爬梯、门、窗，外遮阳构件、楼梯、台阶、坡道、散水、平台，阳台、雨篷、洞口及其他装修等可见的内容；当为预制装配构件时，应用不同图例示意。

4 高度尺寸。
    外部尺寸：门、窗、洞口高度、层间高度、室内外高差、女儿墙高度、阳台栏杆高度、总高度；内部尺寸：地坑(沟)深度、隔断、内窗、洞口、平台、吊顶等；

5 标高。主要结构和建筑构造部件的标高，如室内地面、楼面(含地下室)、平台、雨篷、吊顶、屋面板、屋面檐口、女儿墙顶、高出屋面的建筑物、构筑物及其他屋面特殊构件等的标高，室外地面标高；

6 节点构造详图索引号；

7 图纸名称、比例。

4.3.7 详图。

1 内外墙、屋面等节点，绘出不同构造层次，表达节能设计内容，标注各材料名称及具体技术要求，注明细部和厚度尺寸等；

2 楼梯、电梯、厨房、卫生间等局部平面放大和构造详图，注明相关的轴线和轴线编号以及细部尺寸、设施的布置和定位、相互的构造关系及具体技术要求等；

3墙身大样详图、平面放大详图应表达预制构件与主体现浇之间、预制构件之间水平、竖向构造关系，表达构件连接、预埋件、防水层、保温层等交接关系和构造做法；

4 室内外装饰方面的构造、线脚、图案等；标注材料及细部尺寸、与主体结构的连接构造，当预制外墙为反打面砖或石材时，应表达其铺贴排布方式等；

5 门、窗、幕墙绘制立面图，对开启面积大小和开户方式，与主体结构的连接方式、用料材质、颜色等作出规定；

6 对另行委托的幕墙、特殊门窗，应提出相应的技术要求；

7 其他凡在平、立、剖面图或文字说明中无法交待或交待不清的建筑构配件和建筑构造。

4.3.8 对贴邻的原有建筑，应绘出其局部的平、立、剖面图，并索引新建筑与原有建筑结合处的详图号。

4.3.9 平面图、立面图、剖面图和详图有关节能构造及措施的表达应一致。

4.3.10 计算书。

1 建筑节能计算书。

1) 严寒地区A区，严寒地区B区及寒冷地区需计算体形系数，夏热冬冷地区与夏热冬暖地区公共建筑不需计算体型系数；

2) 各单一朝向窗墙面积比计算(包括天窗屋面比)，设计外窗包括玻璃幕墙的可视部分的热工性能满足规范的限制要求；

3) 设计外墙(包括玻璃幕墙的非可视部分)、屋面、与室外接触的架空楼板(或外挑楼板)、地面、地下室外墙、外门、采暖与非采暖房间的隔墙和楼板、分户墙等的热工性能计算；

4) 当规范允许的个别限值超过要求，通过围护结构热工性能的权衡判断，使围护结构总体热工性能满足节能要求。

2 根据工程性质特点进行视线、声学、防护、防火、安全疏散等方面的计算。

- 4.4 结 构

4.4.1 在施工图设计阶段，结构专业设计文件应包括图纸目录、设计说明、设计图纸、计算书。

4.4.2 图纸目录。应按图纸序号排列，先列新绘制图纸，后列选用的重复利用图和标准图。

4.4.3 结构设计总说明。每一单项工程应编写一份结构设计总说明，对多子项工程应编写统一的结构设计总说明。当工程以钢结构为主或包含较多的钢结构时，应编制钢结构设计总说明。对装配式部分应编制装配式结构设计总说明。也可将总说明的内容分散写在相关部分的图纸中。
    结构设计总说明应包括以下内容：

1 工程概况

1)工程地点、工程分区、主要功能；

2)各单体(或分区)建筑的长、宽、高，地上与地下层数，各层层高，主要结构跨度，特殊结构及造型，工业厂房的吊车吨位，装配式结构类型，各单体采用的预制结构构件布置情况等。

2设计依据

1)主体结构设计使用年限；

2)自然条件：基本风压、基本雪压、气温(必要时提供)、抗震设防烈度等；

3)工程地质勘察报告；

4)场地地震安全性评价报告(必要时提供)；

5)风洞试验报告(必要时提供)；

6)建设单位提出的与结构有关的符合有关标准、法规的书面要求；

7)初步设计的审查、批复文件；

8)对于超限高层建筑，应有超限高层建筑工程抗震设防专项审查意见；

9)采用桩基础时，应有试桩报告或深层平板载荷试验报告或基岩载荷板试验报告(若试桩或试验尚未完成，应注明桩基础图不得用于实际施工)；

10）对于装配式混凝土部分应采用装配式结构的相关法规与标准，注明采用的国家行业标准和江苏省地方标准；

11)本行业设计所执行的主要法规和所采用的主要标准(包括标准的名称、编号、年号和版本号)。

3 图纸说明。
1)图纸中标高、尺寸的单位；
2)设计±0.000标高所对应的绝对标高值；
3)当图纸按工程分区编号时，应有图纸编号说明；
4)常用构件代码及构件编号说明，预制构件种类、常用代码及构件编号说明；
5)各类钢筋代码说明，型钢代码及截面尺寸标记说明；
6)混凝土结构采用平面整体表示方法时，应注明所采用的标准图名称及编号或提供标准图；

4 建筑分类等级。应说明下列建筑分类等级及所依据的规范或批文：
1)建筑结构安全等级；
2)地基基础设计等级；
3)建筑抗震设防类别；
4)结构抗震等级；
5)地下室防水等级；
6)人防地下室的设计类别、防常规武器抗力级别和防核武器抗力级别；
7)建筑防火分类等级和耐火等级；
8)混凝土构件的环境类别。

5 主要荷载(作用)取值。
1)楼(屋)面面层荷载、吊挂(含吊顶)荷载；
2)墙体荷载、特殊设备荷载；
3)楼(屋)面活荷载；
4)风荷载(包括地面粗糙度、体型系数、风振系数等)；
5)雪荷载(包括积雪分布系数等)；
6)地震作用(包括设计基本地震加速度、设计地震分组、场地类别、场地特征周期、结构阻尼比、地震影响系数等)；
7)温度作用及地下室水浮力的有关设计参数。
8）采用装配式结构地震作用调整、预制构件的施工荷载等。

6设计计算程序。
1)结构整体计算及其他计算所采用的程序名称，版本号、编制单位；
2)结构分析所采用的计算模型、高层建筑整体计算的嵌固部位等。

7 主要结构材料。
1)混凝土强度等级、防水混凝土的抗渗等级、轻骨料混凝土的密度等级；注明混凝土耐久性的基本要求；
2)砌体的种类及其强度等级、干容重，砌筑砂浆的种类及等级，砌体结构施工质量控制等级；
3)钢筋种类、钢绞线或高强钢丝种类及对应的产品标准，其他特殊要求(如强屈比等)；
4）连接材料种类（包括连接套筒型号、浆锚金属波纹管、水泥基灌浆料性能指标、螺栓规格、螺柱所用材料、接缝所用材料、接缝密封材料及其他连接方式所用材料等：
5)成品拉索、预应力结构的锚具.成品支座(如各类橡胶支座、钢支座、隔震支座等)、阻尼器等特殊产品的参考型号、主要参数及所对应的产品标准；

8 基础及地下室工程。
1)工程地质及水文地质概况，各主要土层的压缩模量及承载力特征值等；对不良地基的处理措施及技术要求，抗液化措施及要求等；
2)注明基础形式和基础持力层；采用桩基时应简述桩型、桩径、桩长、桩端持力层及桩进入持力层的深度要求，设计所采用的单桩承载力特征值(必要时尚应包括竖向抗拔承载力和水平承载力)等；
3)地下室抗浮(防水)设计水位及抗浮措施，施工期间的降水要求及终止降水的条件等；
4)基坑、承台坑回填要求；
5)基础大体积混凝土的施工要求；
6)当有人防地下室时，应图示人防部分与非人防部分的分界范围。

9钢筋混凝土工程。
1)各类混凝土构件的环境类别及其受力钢筋的保护层最小厚度；
2)钢筋锚固长度、搭接长度、连接方式及要求；各类构件的钢筋锚固要求；
3)预应力结构采用后张法时的孔道做法及布置要求、灌浆要求等；预应力构件张拉端、固定端构造要求及做法，锚具防护要求等；
4)预应力结构的张拉控制应力、张拉顺序、张拉条件(如张拉时的混凝土强度等)、必要的张拉测试要求等；
5)梁、板的起拱要求及拆模条件；
6)后浇带或后浇块的施工要求(包括补浇时间要求)；
7)特殊构件施工缝的位置及处都要求；
8)预留孔洞的统一要求（如补强加固要求)，各类预埋件的统一要求；
9)防雷接地要求。

10 钢结构工程。

1）概述采用钢结构的部位及结构形式、主要跨度等；

2）钢结构材料：钢材牌号和质量等级，及所对应的产品标准；必要时提出物理力学性能和化学成份要求及其它要求，如Z向性能、碳当量、耐候性能、交货状态等；

3）焊接方法及材料：各种钢材的焊接方法及对所采用焊材的要求；

4）螺栓材料：注明螺栓种类、性能等级，高强螺栓的接触面处理方法、摩擦面抗滑移系数，以及各类螺栓所对应的产品标准；

5）焊钉种类及对应的产品标准；

6）应注明钢构件的成形方式（热轧、焊接、冷弯、冷压、热弯、铸造等），圆钢管种类（无缝管、直缝焊管等）；

7）压型钢板的截面形式及产品标准；

8）焊缝质量等级及焊缝质量检查要求；

9）钢构件制作要求；

10）钢结构安装要求，对跨度较大的钢构件必要时提出起拱要求；

11）涂装要求：注明除锈方法及除锈等级以及对应的标准；注明防腐底漆的种类、干漆膜最小厚度和产品要求；当存在中间漆和面漆时，也应分别注明其种类、干漆膜最小厚度和要求；注明各类钢构件所要求的耐火极限、防火涂料类型及产品要求；注明防腐年限及定期维护要求；

12）钢结构主体与围护结构的连接要求；

13）必要时，应提出结构检测要求和特殊节点的试验要求。

11 装配式混凝土工程。

1）预制结构构件钢筋接头连接方式及相关要求；

2）预制构件制作、安装注意事项，对预制构件提出质量及验收要求；

3）装配式结构的施工、制作、施工安装注意事项、施工顺序说明、施工质量检测、验收。

4）明确装配式结构构件在生产、运输、安装（吊装）阶段的强度和裂缝验算要求。

12 检测(观测)要求。
1)沉降观测要求；
2)大跨度结构及特殊结构的检测或施工安装期间的监测要求；
3)高层、超高层结构应根据情况补充日照变形观测等特殊变形观测要求。

13 施工需特别注意的问题。

4.4.4 基础平面图。

1 绘出定位轴线、基础构件(包括承台、基础梁等)的位置、尺寸、底标高、构件编号；基础底标高不同时，应绘出放坡示意图；表示施工后浇带的位置及宽度。
     2 标明砌体结构墙与墙垛、柱的位置与尺寸、编号；混凝土结构可另绘结构墙、柱平面定位图，并注明截面变化关系尺寸。
     3 标明地沟、地坑和已定设备基础的平面位置、尺寸、标高，预留孔与预埋件的位置、尺寸、标高。
     4 需进行沉降观测时注明观测点位置(宜附测点构造详图)。
     5 基础设计说明应包括基础持力层及基础进入持力层的深度、地基的承载力特征值、持力层验槽要求、基底及基槽回填上的处理措施与要求，以及对施工的有关要求等。
     6 采用桩基时，应绘出桩位平面位置、定位尺寸及桩编号；先做试桩时，应单独绘制试桩定位平面图。
     7 当采用人工复合地基时，应绘出复合地基的处理范围和深度，置换桩的平面布置及其材料和性能要求、构造详图；注明复合地基的承载力特征值及变形控制值等有关参数和检测要求。
当复合地基另由有设计资质的单位设计时，基础设计方应对经处理的地基提出承载力特征值和变形控制值的要求及相应的检测要求。

4.4.5 基础详图。

1 砌体结构无筋扩展基础应绘出剖面、基础圈梁、防潮层位置，并标注总尺寸、分尺寸、标高及定位尺寸。

2 扩展基础应绘出平、剖面及配筋、基础垫层，标注总尺寸、分尺寸、标高及定位尺寸等。

3 桩基应绘出桩详图、承台详图及桩与承台的连接构造详图。桩详图包括桩顶标高、桩长、桩身截面尺寸、配筋、预制桩的接头详图，并说明地质概况、桩持力层及桩端进入持力层的深度、成桩的施工要求、桩基的检测要求，注明单桩的承载力特征值(必要时尚应包括竖向抗拔承载力及水平承载力)。先做试桩时，应单独绘制试桩详图并提出试桩要求。承台详图包括平面、剖面、垫层、配筋，标注总尺寸、分尺寸、标高及定位尺寸。

4 筏基、箱基可参照现浇楼面梁、板详图的方法表示，但应绘出堆重墙、柱的位置。当要求设后浇带时，应表示其平面位置并绘制构造详图。对箱基和地下室基础，应绘出钢筋混凝土墙的平面、剖面及其配筋。当预留孔洞、预埋件较多或复杂时，可另绘墙的模板图。

5 基础梁可参照现浇楼面梁详图方法表示。
注：对形状简单、规则的无筋扩展基础、扩展基础、基础梁和承台板，也可用列表方法表示。

4.4.6 结构平面图。

1 一般建筑的结构平面图，均应有各层结构平面图及屋面结构平面图，具体内容为：

1)绘出定位轴线及梁、柱、承重墙、抗震构造柱位置及必要的定位尺寸，并注明其编号和楼面结构标高；在平面图中区分现浇结构及预制结构；绘出预制结构构件的位置及定位尺寸；构件拆分图；
2)采用预制板时注明预制板的跨度方向、板号，数量及板底标高，标出预留洞大小及位置；预制梁、洞口过梁的位置和型号、梁底标高；
3)绘出预制结构构件型号或编号及详图索引号；
4)现浇板应注明板厚、板面标高、配筋(亦可另绘放大的配筋图.必要时应将现浇楼面模板图和配筋图分别绘制)，标高或板厚变化处绘局部剖面，有预留孔、埋件、已定设备基础时应示出规格与位置，洞边加强措施，当预留孔、埋件、设备基础复杂时亦可另绘详图；绘制预制构件连接用预埋件详图及布置；必要时尚应在平面图中表示施工后浇带的位置及宽度；电梯间机房尚应表示吊钩平面位置与详图；
5)楼梯间可绘斜线注明编号与所在详图号；
6)屋面结构平面布置图内容与楼层平面类同，当结构找坡时应标注屋面板的坡度、坡向、坡向起终点处的板面标高；当屋面上有预留洞或其他设施时应绘出其位置、尺寸与详图，女儿墙或女儿墙构造柱的位置、编号及详图；
7)当选用标准图中节点或另绘节点构造详图时.应在平面图中注明详图索引号。

2 单层空旷房屋应绘制构件布置图及屋面结构布置图，应有以下内容：
1)构件布置应表示定位轴线，墙、柱、天桥、过梁、门樘、雨篷、柱间支撑、连系梁等的布置、编号、构件标高及详图索引号，并加注有关说明等；必要
时应绘制剖面、立面结构布置图；
2)屋面结构布置图应表示定位轴线、屋面结构构件的位置及编号、支撑系统布置及编号、预留孔洞的位置、尺寸、节点样图索引号，有关的说明等。

4.4.7 钢筋混凝土构件详图。

1 现浇构件(现浇梁，板、柱及墙等详图)应绘出：
1)纵剖面、长度、定位尺寸、标高及配筋，梁和板的支座(可利用标准图中的纵剖面图)；现浇预应力混凝土构件尚应绘出预应力筋定位图，并提出锚固及张拉要求；
2)横剖面、定位尺寸、断面尺寸、配筋(可利用标准图中的横剖面图)；
3)必要时绘制墙体立面图；
4)若钢筋较复杂不易表示清楚时，宜将钢筋分离绘出；
5)对构件受力有影响的预留洞、预埋件，应注明其位置、尺寸、标高、洞边配筋及预埋件编号等；
6)曲梁或平面折线梁宜绘制放大平面图，必要时可绘展开详图；
7) 一般的现浇结构的梁、柱、墙可采用“平面整体表示法”绘制，标注文字较密时，纵、横向梁宜分两幅平面绘制；
8)除总说明已叙述外需特别说明的附加内容，尤其是与所选用标准图不同的要求(如钢筋锚固要求、构造要求等)；
9)对建筑非结构构件及建筑附属机电设备与结构主体的连接，应绘制连接或锚固详图。

注：非结构构件自身的抗震设计,由相关专业人员分别负责进行。

2 预制构件应绘出：
1)构件模板图。应表示模板尺寸、预留洞及预埋件位置、尺寸，预埋件编号、必要的标高等；后张预应力构件尚需表示预留孔道的定位尺寸、张拉端、锚固端等；
2)构件配筋图。纵剖面表示钢筋形式、箍筋直径与间距，配筋复杂时宜将非预应力筋分离绘出；横剖面注明断面尺寸、钢筋规格、位置、数量等；
3)需作补出说明的内容。

注：对形状简单、规则的现浇或顶制构件，在满足上述规定前提下，可用列表法绘制。

4.4.8 混凝土结构节点构造详图。

1 对于现浇钢筋混凝土结构应绘制节点构造详图(可引用标准设计、通用图集中的详图)。
2需作补充说明的内容。

4.4.9 其他图纸。

1 楼梯图。应绘出每层楼梯结构平面布置及剖面图，注明尺寸，构件代号、标高、梯梁、梯板详图(可用列表法绘制)。

2 预埋件。应绘出其平面、侧面或剖面，注明尺寸，钢材和锚筋的规格、型号、性能、焊接要求。

3 特种结构和构筑物：如水池、水箱、烟囱、烟道、管架、地沟、挡土墙、简仓、大型或特殊要求的设备基础、工作平台等，均宜单独绘图；应绘出平面、特征部位剖面及配筋。注明定位关系、尺寸、标高、材料品种和规格、型号，性能。

4.4.10装配式混凝土结构施工图应包括以下内容：

1构件布置图区分现浇部分及预制部分构件；

2 装配式混凝土结构的连接详图，包括连接节点，联结详图等；

3绘出预制构件之间和预制与现浇构件间的相互定位关系、构件代号、连接材料、附加钢筋(或埋件)的规格、型号，并注明连接方法以及对施工安装、后浇混凝土的有关要求等。

4采用夹心保温墙板时，应绘制拉接件布置及连接详图。

5预制构件标记方法可以按表4.4.10-1中代号、序号方法表示。

表4.4.10-1  预制构件代号表示方法

| 预制构件类型 | 代号 | 序号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预制墙板 | PCQ | XX | 含剪力墙板，外墙板、内隔墙板等 |
| 预制柱 | PCZ | XX | 含框架柱、构造柱等 |
| 预制梁 | PCL | XX | 含全预制或叠合的框架梁、次梁、梯梁等 |
| 预制板 | PCB | XX | 含全预制或叠合的楼板、平台板、空调板等 |
| 预制楼梯 | PCLT | XX | 一般指预制梯段 |
| 预制阳台 | PCYT | XX | 含全预制或叠合的外挑或内凹阳台 |
| 预制凸窗 | PCTC | XX | 一般指外挂于主体的凸窗 |
| 预制隔墙 | PCGQ | XX | 指非受力填充类隔墙 |

表4.4.10-2  预制率计算参考表格

| 层号 | 层数 | 预制混凝土体积（m3） |  |  |  |  |  |  |  |  | 现浇混凝土体积（m3） |  |  |  |  |  |  |  |  | 混凝土总体积（m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 柱 | 墙 | 梁 | 板 | 楼梯 | 阳台 | 凸窗 | 空调 | 其它 | 柱 | 墙 | 梁 | 板 | 楼梯 | 阳台 | 凸窗 | 空调 | 其它 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准层1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准层2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准层n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大屋面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 出屋面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预制率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：1.预制率的计算依据为国家或江苏省有关规定； 2.表格预制混凝土方量中的墙包括预制剪力墙及外墙预制部分； 3.女儿墙归入“出屋面”部分的“其它”项； 4.可以根据具体过程的实际情况对表内项次进行增删处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.4.11 建筑幕墙的结构设计文件。

1 按有关规范规定，幕墙构件在竖向、水平荷载等作用下的设计计算书。

2 施工图纸，包括：

1) 封面、目录(单另成册时)；

2) 幕墙构件立面布置图，图中标注墙面剖料、竖向和水平龙骨(或钢索)材料的品种、规格、型号、性能；

3) 墙材与龙骨、各向龙骨间的连接、安装详图；

4) 主龙骨与主体结构连接的构造详图及连接件的品种，规格、型号，性能。

注：当建筑幕墙结构设计由有设计资质的幕墙公司按建筑设计要求承担时，主体结构设计人员应复核与幕墙相连的主体结构的安全性(幕墙本身及幕墙与主体结构间的连接件的安全性由建筑幕墙设计单位负责)。

4.4.12 计算书。

1 采用手算的结构计算书，应给出构件平面布置简图和计算简图、荷载取值的计算或说明；结构计算书内容宜完整、清楚，计算步骤要条理分明，引用数据有可靠依据，采用计算图表及不常用的计算公式，应注明其来源出处，构件编号，计算结果应与图纸一致。

2 当采用计算机程序计算时，应在计算书中注明所采用的计算程序名称、代号、版本及编制单位，计算程序必须经过有效审定(或鉴定)。电算结果应经分析认可；总体输入信息、计算模型、几何简图、荷载简图和输出结果应整理成册。

3 采用结构标准图或重复利用图时，宜根据图集的说明，结合工程进行必要的核算工作，且应作为结构计算书的内容。

4采用装配式结构的相关系数调整计算，应给出装配式结构预制率的计算、连接接缝计算、无支撑叠合构件两阶段验算、夹心保温板连接计算。

5采用预制夹心保温墙体时，内外层板间连接件连接构造应符合其产品说明的要求，当采用没有定型的新型连接件时，应有结构计算书或结构试验验证。

6 所有计算书应校审，并由设计、校对、审核人(必要时包括审定人)在计算书封面上签字，作为技术文件归档。

- 4.5预 算

4.5.1施工图预算文件包括封面、签署页(扉页)、目录、编制说明、建设项目总预算表、单项工程综合预算表、单位工程预算书。

4.5.2 封面、签署页(扉页)，参照第4.1.2条。

4.5.3 预算编制说明。

1 工程概括。简述建设项目的建设地点、设计规模、建设性质(新建、扩建或改建)和项目主要特征等。

2 编制依据。

1) 设计图纸；

2) 国家和地方政府有关建设和造价管理的法律、法规和规程；

3) 当地和主管部门现行的预算定额(或综合预算定额)、单位估价表、材料及构配件预算价格和有关费用规定的文件等；

4) 人工、设备及材料、机械台班价格依据；

5) 建设单位提供的有关预算的其他资料；

6) 有关文件、合同、协议等；

7) 建设场地的自然条件和施工条件。

3 预算编制范围。

4 其他特殊问题的说明。

5 技术经济指标。

4.5.4 建设项目总预算表。由各单项工程综合预算表组成。

4.5.5 单项工程综合预算表。由各单位工程预算书汇总组成。

4.5.6 单位工程预算书。其内容及编制要求参照第3.5.7条。

- 装配式混凝土建筑工程设计文件编制深度规定条文说明

- 1 总  则

1.0.2  本规定指镇江市装配式混凝土建筑工程的方案、扩初（总体）及施工图设计文件中需满足的深度要求，不包括装配式构件深化详图设计；构件深化详图设计可根据通过审图的施工图设计文件进行专项设计，但详图设计文件需经主体设计单位审核通过后方为有效设计文件。

1.0.6  对于目前各阶段设计中需增加的绿色设计要求，具体内容及深度详见《住宅建筑绿色设计标准》（DGJ08-2139-2014）。

- 2 方案设计

2.2.2第1款 “等方面”包括灾害地区或地段应有防灾设计，如地震区要考虑避难场地的设置。

2.2.2第7款 第7项 “节能设计”应明确项目采用的外墙保温形式（外保温、内保温、内外保温、夹芯保温等），不同保温形式影响面积计算与构造方式。

2.2.4 第1款 第2项 目前装配结构体系根据预制构件分布及结构体系可分为如下几类：

现浇外挂体系：主体竖向抗侧力构件现浇，外围围护墙板、水平构件及内部非结构构件预制，该体系结构上与传统相同，一般为较低预制率及降低装配设计难度时采用。

PCF体系：外围墙体采用部分工厂预制后在现场与现浇部分叠合成整体，预制部分墙体可作为现浇部分模板使用，满足一定连接措施后以有效厚度参与计算。

装配整体式框架体系：全部或部分框架梁、柱采用预制构件在现场通过现浇节点装配连接成整体的装配体系。

装配整体式剪力墙体系：全部或部分剪力墙、梁采用预制构件在现场通过现浇节点装配连接成整体的装配体系。

装配整体式框架-剪力墙（核心筒）体系：全部或部分框架梁、柱、剪力墙等采用预制构件在现场通过现浇节点装配连接成整体的装配体系。

2.3.2 第2款 当外立面材料采用反打面砖或石材时，面砖石材的规格、拼缝以及立面造型均会对层高有影响，因此层高与立面材料的排布应相互协调确定。

- 3 初步设计

3.2.2 第1款 同第2.2.1条文说明
第3款 第1项 “等要求”包括灾害地区或地段应有防灾设计，如地震区要考虑避难场地的设置。

3.3.2 第2款 第1项的预制装配率同第2.2.1第5款条文说明；第8项的建筑面积统计同第2.2.1第9款条文说明。

第3款第7项同第2.2.2第7款第7项。

3.3.3 第1款第三项 预制装配式构件应在图纸中采用专用图例示意，并配有对应大样图进行表达，以方便相关审查及合作专业人员的理解。

3.5.7 第4款 装配式建筑中预制构件的原料、生产、运输、施工安装等均与现浇结构存在区别，各阶段费用也有较大差别，需根据装配式构件专项定额并考虑市场供应等因素进行考虑调整。

- 4 施工图设计

4.3.3 第2款 同第2.2.1第8款、第9款条文说明。

4.4.3  装配式建筑设计需满足装配式相关规范、标准要求，材料、构件制作、施工安装等均有特殊性，与现浇结构区别较大，需专门编制装配式结构设计总说明；当项目中装配式构件为非结构抗侧力构件并构件总体数量、连接较少时，可将装配式相关说明放入传统结构设计总说明中或分散到相关部分的图纸中。

4.4.12 第4款 叠合构件采用现场支撑时，主体设计单位需提供支撑的布置要求，如施工单位根据其施工工艺进行支撑验算，计算文件应报送设计单位进行复核。