江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2017-530          
项目名称：丹阳市环境保护局车棚          
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2017年12月19日     
江苏省建设厅制

丹阳市环境保护局：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           车棚     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2017年12月19日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	车棚

	
	建设单位
	丹阳市环境保护局
	项目地址
	开发区

	
	建筑面积
	
	建筑总高度
	

	
	建筑层数
	地上一层
	耐火等级
	

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	四级

	
	结构体系
	钢结构
	基础形式
	独基

	
	规 模
	
	工程等级
	

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市环保局
	工程名称
	车棚

	设计编号
	 17-257

	一、强制性条文

无

二、安全性问题

无

三、强制性标准  

无

四、设计深度。

1、计算按部分封闭式建筑，是否符合实际？

2、需明确屋面檩条的隅撑设置要求，并需符合钢梁计算长度取3米的支撑要求。

3、檩条计算时考虑拉条约束檩条的上下翼缘，应有可靠措施。

4、结施4、6中1－1剖面，柱、梁连接为铰接，与计算采用刚接不符。

5、未见勘察报告，持力层承载力取86KPa缺乏依据。



	设计人
	眭  坚
	安全隐患
	/
	强

制

性

条

文
	地基基础
	/

	专业负责人
	眭  亮
	强制性标准
	/
	
	结构设计 
	/

	审核人
	许国庆
	
	
	房屋抗震设计
	/

	注册师
	眭  亮
	执业证章号
	
	
	
	


