	项目概况
	项目名称
	天玺花园。20#、21#、22#、28#、29#、31#、32#、33#。石材幕墙施工图

	
	建设单位
	大亚科技集团有限公司丹阳置业分公司
	项目地址
	凤凰路东

	
	建筑面积
	？㎡
	建筑总高度
	29#：10.95 m，其它：12.98m，

	
	建筑层数
	地上：3层 
+地下：1层
	耐火等级
	二级

	
	场地类别
	类
	抗震等级
	级

	
	人防等级
	
	基础形式
	

	
	结构体系
	
	建筑类别
	一类（新标准：大型）
高档住宅

	勘察单位
	
	资质等级
	级

	设计单位
	浙江南方建设有限公司
	资质等级
	甲级幕墙

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


石材幕墙（建筑）专业审查意见

	建设单位
	大亚科技集团有限公司丹阳置业分公司
	工程名称
	天玺花园。20#-33#。石材幕墙施工图

	设计编号
	？？？（注：设计范围主要是石材幕墙）

	一、绿建（节能）方面
无

二、强制性条文
1、多处阳台栏杆（葫芦瓶栏杆），防护措施不足（距离楼面0.50m以下的横栏杆等容易造成无意识攀登的可踏面），（见GB 50368-2005住宅建筑规范5.1.5条及条文解释）。另见省住宅质量通病标准9.5.1条、9.5.2条（采用非垂直杆件时，必须采用金属密网、板材等防止儿童攀爬的有效措施）。

三、强制性标准

1、外装实板面与保温层之间的空腔，应在每层楼板（不在层高处、未断开）、屋面与外墙交接（未设隔离带）处，采用100mm防火封堵材料封堵（建规6.7.9条、6.7.10条）。应注意：防火封堵材料封堵应连同外保温系统一并隔开！
四、安全隐患

无

五、其他

1、本次审查仅限于外装“石材幕墙施工图设计”、不涉及原结构、节能、消防部分。并应得到原设计单位的认可（填写报审专用表：签字、盖章）。
2、设计说明应有建筑规模（建筑面积、高度、耐火等级、幕墙规模等）。
3 、扉页：写明编制单位法定代表人、技术总负责人、项目总负责人的姓名，并经上述人员签名（2016版国标《建筑工程设计文件编制深度规定》5.1.4条）。

4、缺设计编号。

5、外墙石材幕墙造型非常复杂，也比较专业，以及存在施工单位的经验做法，请再自查一下：对照相关标准是否能够确保安全？

	设计人
	黄寿化
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	杜辉
	强制性标准
	1
	
	建筑防火 
	

	审核人
	朱勤
	
	
	建筑设计
	1

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	建筑设备
	

	审查人
	
	
	专业审查号
	
	日  期
	2017.8.26

	复核人
	
	
	专业审查号
	
	日  期
	


[image: image1][image: image2][image: image3][image: image4][image: image5][image: image6]
