江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：       加固2017-006      
项目名称：丹阳市青少年校外活动中心2号楼加固
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心    

颁书日期：   2017年04月07日     
江苏省建设厅制

丹阳市青少年校外活动中心：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           2号楼加固   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2017年04月07日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	2号楼加固

	
	建设单位
	丹阳市青少年校外活动中心
	项目地址
	城区

	
	建筑面积
	
	建筑总高度
	

	
	建筑层数
	
	耐火等级
	

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	

	
	人防等级
	
	基础形式
	独  基

	
	结构体系
	砖 混
	建筑类别
	

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市青少年校外活动中心
	工程名称
	2号楼加固

	设计编号
	17（加固）-012
	设计人
	丁凯

	一、强制性条文
（无）
二、强制性标准

1、需提供实体检测资料，砖强度宜合理取值。

2、墙体部分局部尺寸不满足规范要求。

3、新增基础表达不明确，且与既有基础间需采取措施控制差异沉降。

4、设计说明中需按规范说明定期检查要求，对使用胶粘方法或掺有聚合物材料加固的结构、构件，应定期检查其工作状态，检查时间间隔可由设计单位确定，但第一次检查时间不应迟于10年。

5、植筋锚固设计需满足GB50367-2013第15节相关要求。

三、设计深度

1、设计说明中建筑物层数、场地类别与鉴定报告不一致，需重新明确。


	设计人
	丁凯
	专业负责人
	
	注册师
	


（给排水）专业审查意见
	建设单位
	丹阳市青少年校外活动中心
	工程名称
	2号楼加固

	设计编号
	17（加固）-012
	设计人
	邹颖

	一、强制性条文
（无）

二、强制性标准

（无）

三、设计深度
（无）



	设计人
	邹颖
	项目负责人
	
	注册师
	


（电气）专业审查意见
	建设单位
	丹阳市青少年校外活动中心
	工程名称
	2号楼加固

	设计编号
	17（加固）-012
	设计人
	张炳华

	一、节能方面
（无）

二、强制性条文

（无）

三、强制性标准

（无）



	设计人
	张炳华
	专业负责人
	凌霞
	注册师
	


