江苏省建筑工程

施工图勘察文件审查意见书

意见书编号：     （勘）2017-094       
项目名称：    丹阳市建山中心幼儿园    
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   

颁书日期：    2017年04月10日   
江苏省建设厅制

丹阳市建山中心幼儿园：
根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的丹阳市建山中心幼儿园    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸，一式四份）送我机构复审。
                           2017年04月10日

                           （审查机构公章）

（附1页审查意见）

建山中心幼儿园2016（勘）259  （  勘察  ）专业审查意见

	子项名称
	建筑

高度
	建筑

层数
	结构

体系
	基础

形式
	跨度

（柱网）
	吊车吨位
	勘察

等级
	场地

类别

	建山中心幼儿园
	
	3F-4F
	框架
	桩基
	
	
	乙级
	III类

	一、违反强制性条文方面

无

二、违反强制性标准方面

1、第④层粉砂密实度为中密有误，不符合GB50021-2001（2009年版）第3.3.9条（10<N≦15稍密、15<N≦30中密，报告中有一半以上标准贯入实测击数为15击）。

三、其他

1、波速报告中：由此判定场地20m内土层的等效剪切波速Vse<“1500”m/s，其中“1500”有误。

2、《建筑抗震设计规范》GB50011-2010已更新为GB50011-2010（2016年版）。

3、建议以后对②层粉土进行一定数量的标准贯入试验，现场勘察阶段，土工试验尚未完成，无法确定粘粒含量一定大于10.0%。

4、请判断场地内的③、⑤层淤泥质粉质粘土是否属欠固结，如属则应提供负摩阻力系数及中性点深度。



	设计人
	
	专业负责人
	王奋荣
	注册师
	高山三


