企业导向牌-施工图设计论证意见
受丹阳市司徒镇委托，对位于眼镜产业创业园内企业导向牌施工图设计中结构安全性进行论证，专家组听取了建设单位情怳介绍和设计单位（江苏文博建筑设计有限公司）设计说明，经讨论形成以下论证意见：
1. 图纸中导向牌的结构形式不知是矩形还是三角形。（图纸画有三角形和矩形两种平面尺寸）
2. 导向牌龙骨水平连接杆件的规格、尺寸未交代，斜向连接杆件和竖向龙骨的壁厚未交代。
3. 导向牌的面板与龙骨连接的材料、品种、规格等安全要求、局部焊接的防腐处理在图中须有交代。
4. 竖向龙骨与柱脚的连接没有交代清楚。
5. 缺竖向龙骨柱脚连接计算书和基础平面尺寸。
6. 应按《户外广告设施钢结构技术规程》CECS148:2003相关要求及以上专家意见，进一步补充计算、修改和完善。完善后的专项方案须经施工单位的技术负责人、总监及建设单位项目负责人签字确认后，方可组织实施。
专家组签字：
                                                                     2017.05.04
