江苏省建筑工程

施工图勘察文件审查意见书

意见书编号：     （勘）2017-213     
项目名称：丹阳市富达空调部件厂生产车间、成品车间
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   

颁书日期：    2017年07月12日   
江苏省建设厅制

丹阳市富达空调部件厂：
根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的生产车间、成品车间   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸，一式四份）送我机构复审。
                           2017年07月12日

                           （审查机构公章）

（附1页审查意见）

富达生产车间、成品车间2015002-124 （ 勘察 ）专业审查意见

	子项名称
	建筑

高度
	建筑

层数
	结构

体系
	基础

形式
	跨度

（柱网）
	吊车吨位
	勘察

等级
	场地

类别

	生产车间
	10.0m
	1F
	轻钢
	天然地基、桩基
	15.0m
	20T
	乙级
	III类

	成品车间
	10.0m
	3F
	框架
	天然地基、桩基
	
	无
	乙级
	III类

	一、违反强制性条文方面

无。

二、违反强制性标准方面

1、地基基础设计等级为丙级有误，不符合GB5007-2011第3.0.1条（场地、地基复杂程度均为中等）。

2、桩基设计等级为丙级有误，不符合JGJ94-2008第3.1.2条（场地、地基复杂程度均为中等）。

3、土层性质及分布中③层粉土“稍密”有误，不符合GB50021-2001（2009年版）第3.3.10条表3.3.10-1。（e0均小于0.9大于0.75）

4、场地为建筑抗震一般地段有误，不符合GB50011-2010第4.1.1条（②层粉质粘土等效剪切波速为130.0m/s，属于软弱土）。

3、 其他

1、 宜建议甲方对场地土进行氡气浓度检测。



	设计人
	江海峰
	专业负责人
	徐银宝
	注册师
	徐银宝


