江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：       装饰2017-110      
项目名称：镇江市丹阳地方税务局办税服务厅室内装饰改造 
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心    

颁书日期：   2017年07月17日     
江苏省建设厅制

镇江市丹阳地方税务局：

    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           办税服务厅室内装饰改造  项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2017年07月17日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	办税服务厅室内装饰改造

	
	建设单位
	镇江市丹阳地方税务局
	项目地址
	城区

	
	建筑面积
	
	建筑总高度
	

	
	建筑层数
	
	耐火等级
	

	
	场地类别
	
	抗震等级
	

	
	人防等级
	
	基础形式
	

	
	结构体系
	
	建筑类别
	

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	深圳市设计装饰工程有限公司
	资质等级
	装饰甲级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（装饰）专业审查意见

	建设单位
	镇江市丹阳地方税务局
	工程名称
	办税服务厅室内装饰改造

	设计编号
	2017-027
	设计人
	

	一、强制性条文
（无）
二、强制性标准

（无）
三、其他
1、本次设计审查仅限于室内装修设计，不应涉及结构安全、消防设计（由消防部门另行审查）。结构安全、消防设计应先做，是装修设计的前提要求！

2、凡落地玻璃均应设置提醒标志，防止人员误撞（玻璃幕墙工程技术规范4.4.4条）。

3、所用的木材如何防火？各装修材料应列表“防火性能等级要求”。

4、签名潦草，不认识。

5、分隔的刚化玻璃都是单层，没有保温性能，因此开的窗没有必要采用中空保温窗、节能附框、断桥铝合金。铝合金不要采用外平开，不安全。

6、控制好室内环境质量，应按Ⅰ类控制，分别写出五项污染物的具体限值。

7、装饰面积应提供（以及提供装饰造价）。



	设计人
	
	专业负责人
	
	注册师
	


