江苏省建筑工程

施工图勘察文件审查意见书

意见书编号：     （勘）2017-198      
项目名称：大赛璐安全系统（江苏）有限公司
第二工厂栋生产加工区扩建
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   

颁书日期：    2017年06月30日   
江苏省建设厅制

大赛璐安全系统（江苏）有限公司：
根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的第二工厂栋生产加工区扩建    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸，一式四份）送我机构复审。
                           2017年06月30日

                           （审查机构公章）

（附1页审查意见）

大赛璐第二工厂栋扩建2017（勘）87  （ 勘察 ）专业审查意见

	子项名称
	建筑

高度
	建筑

层数
	结构

体系
	基础

形式
	跨度

（柱网）
	吊车吨位
	勘察

等级
	场地

类别

	第二工厂栋扩建项目（丹阳）
	
	1F
	轻钢
	浅基础
	
	无
	乙级
	III类

	一、违反强制性条文方面

无。

二、违反强制性标准方面

1、地基基础设计等级为丙级有误，不符合GB50007-2011第3.0.1条（场地和地基分别属于二级场地和二级地基）。

2、按干湿交替条件，地下水对砼结构中的钢筋具有弱腐蚀性有误，不符合GB50021-2001（2009年版）第12.2.4条（CI-:13.20～81.07mg/L，均小于100mg/L）。

3、 其他

无。



	设计人
	陈国平
	专业负责人
	高山三
	注册师
	高山三


