江苏省建筑工程

施工图勘察文件审查意见书

意见书编号：     （勘）2017-374      
项目名称：丹阳市飞达汽车装饰件有限公司1#、2#车间
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   

颁书日期：    2017年09月26日   
江苏省建设厅制

丹阳市飞达汽车装饰件有限公司：
根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的1#、2#车间    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸，一式四份）送我机构复审。
                           2017年09月26日

                           （审查机构公章）

（附1页审查意见）

飞达汽车装饰件1#、2#车间16-263（  勘察  ）专业审查意见

	子项名称
	建筑

高度
	建筑

层数
	结构

体系
	基础

形式
	跨度

（柱网）
	吊车吨位
	勘察

等级
	场地

类别

	1#车间
	
	4F
	框架
	桩基
	
	20T
	乙级
	III类

	2#车间
	
	6F
	框架
	桩基
	
	无
	乙级
	III类

	一、违反强制性条文方面

无。

2、 违反强制性标准方面

无。

3、 其他

1、 场地环境类型为II类欠妥，应执行DGJ32/TJ208-2016省标。

2、 地下水类型为潜水不全面，④层中的地下水应为承压水类型。

3、 补充提供④层粉砂液化计算成果表。

4、 拟建2#车间距北侧围墙仅1.0m，不能满足桩基施工场地及基槽开挖要求，建议拆除，待竣工后恢复。

5、 请将工程负责人的注册岩土章补盖上。



	设计人
	杨益民
	专业负责人
	杨益民
	注册师
	高山三


