（结构）专业审查意见

	建设单位
	高邮市新城亿博房地产开发有限公司
	工程名称
	高邮市龙幡里小区9#楼

	基础形式
	桩 基 
	抗震等级
	二  级

	结构体系
	剪力墙
	场地类别
	 Ⅲ 类

	一.强制性条文：

1. 经抽查：地下室与上部部分框柱纵筋配置量小于计算量，地下室顶板部分框梁跨中钢筋配置量小于计算量。不符合GB50010-2010（2015年版）-3.3.2条规定。请设计全面核查并回复核查结果。
二. 安全性问题: 
1. 大跨度悬挑梁要控制挠度，并复核挑梁配筋和刚度。
三.强制性标准  

1. 荷载较大的框梁应有延性变形，不应设计成超筋梁。
2. 计算书：
1）地下室计算书与地上塔楼的计算书信息应一致。
2）提供地下室抬柱部位的梁与柱定义信息。
四.设计深度
1. 地下室抬柱部位的梁与柱应该有相应的加强措施。
2. 本工程砼构件配筋请按计算成果进一步自校，并回复自校结果。（梁的配筋应计入有抗扭钢筋的面积）

	设计人
	李 新
	安全隐患
	1
	强

制

性

条

文
	地基基础
	0

	专业负责人
	赵翠成
	强制性标准
	2
	
	结构设计 
	1

	审核人
	朱 玲
	
	
	房屋抗震设计
	0

	注册师
	赵翠成
	执业证章号
	3202016-S006
	
	
	


