江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：       市政2018-002      
项目名称：丹阳市建设代理有限公司丹凤北路北延工程
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2018年03月15日     
江苏省建设厅制

丹阳市建设代理有限公司  ：

    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的            丹凤北路北延工程   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2018年03月15日

                           （审查机构章）

（市政）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市建设代理有限公司
	工程名称
	丹凤北路北延工程

	设计编号
	

	一、强制性条文（无）
二、强制性标准（无）

1、《城市道路工程设计规范》(CJJ 37－2012)及

《公路沥青路面施工技术规范》(JTGF40－2004)
规范过时。

2、 缺少路面结构计算书.

3、 缺少雨、污水计算书。

4、 缺少交通设计。

5、人行道路基设计不符合《城市道路绿化规划与设计规范》CJJ75-97-1.0.3.4 要求，建议人行道路基5%灰土回填改为素土回填.以保证绿化设计要求，同时降低工程造价。

三、设计深度

1、缺少道路管线综合图，特别注意西侧供电电缆管与雨污水横穿管交叉冲突。
2、道路路沿厚度图纸为10CM，说明为12CM，前后矛盾，标号建议改为C40。

3、缺少新老路面搭接图。
四、其他
本次审查不包含桥梁、涵洞等


	设计人
	欧健
	项目负责人
	
	注册师
	

	违反强制性条文数
	
	违反强制性标准数
	


