（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市弘阳置业有限公司
	工程名称
	凤熹台小区人防地下车库

	基础形式
	桩 基 
	抗震等级
	三 级

	结构体系
	框 架
	场地类别
	Ⅲ 类

	一.强制性条文: （无）
二.安全性问题: （无）
三.强制性标准：  

3. 部分框梁一端垂直搁置在主楼的电梯井剪力墙上，采用外伸梁解决其水平段锚固长度，应考虑电梯轿厢的安装尺寸是否能满足要求。
四.设计深度：
4. 所有修改后的主楼墙平面布置图上，填充斜阴影的墙未编号，也未说明，这部分的墙体是什么墙应有交代。7#楼3、4、25、H等轴线上墙体未注明，按图纸附1注未注明的墙均为Q1，但平面图上明显不是，请设计核查。根据审查意见修改的图纸编号应与原图纸编号有明确的区别。
5. 将此次的回复与第一次回复整理合并在一起后送交审图中心。

	设计人
	王海鹏
	安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	地基基础
	0

	专业负责人
	陈义忠
	强制性标准
	/
	
	结构设计 
	0

	审核人
	徐佐友
	
	
	房屋抗震设计
	0

	注册师
	陈义忠
	执业证章号
	4401584-S045
	
	
	


