江苏省建筑工程

施工图勘察文件审查意见书

意见书编号：     （勘）2018-005       
项目名称：高邮市新城亿博房地产开发有限公司虎踞湾
（B1、B2）项目
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   

颁书日期：    2018年08月13日   
江苏省建设厅制

高邮市新城亿博房地产开发有限公司：
根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的虎踞湾（B1、B2）项目    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸，一式四份）送我机构复审。
                           2018年08月13日

                           （审查机构公章）

（附1页审查意见）

高邮市新城亿博房地产2018-KX-07B（  勘察  ）专业审查意见

	子项名称
	建筑

高度
	建筑

层数
	结构

体系
	基础

形式
	跨度

（柱网）
	吊车吨位
	勘察

等级
	场地

类别

	1#楼
	
	32F/-1F
	剪力墙
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	2#楼
	
	32F/-1F
	剪力墙
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	3#楼
	
	31F/-1F
	剪力墙
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	4#楼
	
	33F/-1F
	剪力墙
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	5#楼
	
	21F/-1F
	剪力墙
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	6#楼
	
	26F/-1F
	剪力墙
	桩基
	
	
	乙级
	III类

	7#楼
	
	26F/-1F
	剪力墙
	桩基
	
	
	乙级
	III类

	8#楼
	
	33F/-1F
	剪力墙
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	9#楼
	
	29F
	剪力墙
	桩基
	
	
	乙级
	III类

	10#楼
	
	28F
	剪力墙
	桩基
	
	
	乙级
	III类

	11#楼
	
	22F
	剪力墙
	桩基
	
	
	乙级
	III类

	12#楼
	
	32F/-1F
	剪力墙
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	13#楼
	
	18F/-1F
	剪力墙
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	14#楼
	
	23F/-1F
	剪力墙
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	15#楼
	
	32F/-1F
	剪力墙
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	16#楼
	
	18F
	剪力墙
	桩基
	
	
	乙级
	III类

	17#楼
	
	25F/-1F
	剪力墙
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	18#楼
	
	33F/-1F
	剪力墙
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	19#楼
	
	33F/-1F
	剪力墙
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	纯地下车库
	
	-1F
	框架
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	S6、S7、S8、S9底商及配套（变电等）
	
	1-2F
	框架
	桩基/天然地基
	
	
	乙级
	III类

	S2、S3、S4、S5底商
	
	1F/-1F（局部）
	框架
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	备注：场地内除1#楼、2#楼、6#楼、7#楼、9#楼、10#楼、11#楼、16#楼、S6、S7、S8、S9底商及配套（变电等）外，其余拟建物均位于地下车库内，为同一大底盘。S2、S3、S4、S5底商局部位于地下车库内，属于同一大底盘。

	一、违反强制性条文方面

无。

2、 违反强制性标准方面

1、 纯地下车库及S2、S3、S4、S5底商（局部）的地基基础设计等级为乙级有误，不符合GB50007-2011第3.0.1条（均属于同一个大底盘）。

2、 纯地下车库及S2、S3、S4、S5底商（局部）的勘察等级为乙级有误，不符合GB50020-2001（2009版）第3.1.4条（均属于同一个大底盘）。

3、 各建筑物的桩基设计等级未说明，不符合JGJ94-2008第3.1.2条。

4、 基坑支护结构的安全等级未说明，不符合JGJ120-2012第3.1.3条。

三、其他

1、报告21页结论与建议中“抗震一般地段”与报告13页表2.7.1不一致，请复核。

2、9#、10#楼插值法取的特征周期0.62s、0.63s有误，原因：采用GB50011-2010（2016版）第4.1.6条说明中图7有误，图7只适用于特征周期第一组，而高邮属于第二组。



	设计人
	孙君
	专业负责人
	奚赛英
	注册师
	奚赛英


