江苏省建筑工程

施工图勘察文件审查意见书

意见书编号：     （勘）2018-123       
项目名称：丹阳市金鼎投资有限公司丹阳·金鼎东城金街项目二期7#、9#、10#楼及商业、地库地质勘察工程
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   

颁书日期：    2018年07月27日   
江苏省建设厅制

丹阳市金鼎投资有限公司：
根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的丹阳·金鼎东城金街项目二期7#、9#、10#楼及商业、地库地质勘察工程    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸，一式四份）送我机构复审。
                           2018年07月27日

                           （审查机构公章）

（附1页审查意见）

金鼎东城金街项目2018056 （  勘察  ）专业审查意见

	子项名称
	建筑

高度
	建筑

层数
	结构

体系
	基础

形式
	跨度

（柱网）
	吊车吨位
	勘察

等级
	场地

类别

	7#楼
	
	33F
	框剪结构
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	9#楼
	
	24-25F
	框剪结构
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	10#楼
	
	33F
	框剪结构
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	S3#商业
	
	2F
	框架结构
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	S5#商业
	
	2-3F
	框架结构
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	S6#商业
	
	3F
	框架结构
	桩基
	
	
	乙级
	III类

	S7#商业
	
	2-3F
	框架结构
	桩基
	
	
	乙级
	III类

	S8#商业
	
	2F
	框架结构
	桩基
	
	
	乙级
	III类

	S9#商业
	
	1-3F
	框架结构
	桩基
	
	
	乙级
	III类

	变电站
	
	1F
	框架结构
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	地下车库
	
	-1F
	框架结构
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	备注：场地内除S6#～S9##商业外，其余拟建物均于地下车库内，为同一大底盘。

	一、违反强制性条文方面

无。

2、 违反强制性标准方面

1、 S6#～S9#商业的地基基础设计等级为丙级有误，不符合GB50007-2011第3.0.1条。

2、 S6#～S9#商业的桩基设计等级为丙级有误，不符合JGJ94-2008第3.1.2条。

3、 S6#～S9#商业的勘察等级为丙级有误，不符合GB50020-2001（2009版）第3.1.4条。

4、 ②2层为淤泥质粉质粘土夹粉土，软弱土地震稳定性的震陷问题未评价，不符合GB50021-2001第5.7.11条。

三、其他

1、请注意JGJ72-2004已经更新为JGJ72-2018。

2、结论与建议中：建议拟建S3#、S5#商业、变电站及地下车库采用筏板基础欠妥，因为与7#、9#、10#楼属同一大底盘，建议采用桩基为好，同时兼顾抗浮和防止不均匀沉降。



	设计人
	孙金平
	专业负责人
	殷晓军
	注册师
	雷创锋


