江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：  （修改变更）2019-001      
项目名称：江苏云龙房地产开发有限公司荣城国际C地块
（藏龙御景）08栋
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心    

颁书日期：   2019年01月17日     
江苏省建设厅制

江苏云龙房地产开发有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           荣城国际C地块（藏龙御景）08栋   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2019年01月17日

                           （审查机构章）

（结构）专业审查意见

	建设单位
	江苏云龙房地产开发有限公司
	工程名称
	荣城国际C地块（藏龙御景）08栋

	设计编号
	


	一.强制性条文 

（无）

二.安全性问题

（无）

三.强制性标准  

1. 8-1交8-G和8-2交8-J轴上KZ4在一~二层为穿层柱，因设层间梁，框柱箍筋需按GB50011-2010（2016年版）-6.3.9-条规定采取相应的加强措施。

四.设计深度
1. 开洞的周边楼板钢筋应双层双向设置。

2. 穿层处的二层未预留使用荷载，图纸上应注明使用过程中不得加楼板隔层使用。

3. 本工程砼构件配筋请按计算成果进一步自校，并回复自校结果。


	设计人
	吕本成
	安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	地基基础
	0

	专业负责人
	李勇军
	强制性标准
	1
	
	结构设计 
	0

	审核人
	夏长春
	
	
	房屋抗震设计
	0

	注册师
	李勇军
	执业证章号
	3200288-S049
	
	
	


