（节能）专项第一次复审意见
	建设单位
	江苏合发鑫煌房地产开发有限公司
	工程名称
	聚福苑16#楼

	设计编号
	16-101-16
	绿建
	■一星 
□二星
	节能
	■甲类  65％    
□乙类  50％

	（三）、其它 

1、请提供审查通过的绿建方案！

第一次复审意见：还是未见！




（建筑）专业审查意见

	建设单位
	江苏合发鑫煌房地产开发有限公司
	工程名称
	聚福苑16#楼

	设计编号
	16-101-16

	三、安全隐患

1、所有的阳台、走廊防护栏杆（特别是带玻璃的拦板）应设计节点大样，确保安全（省住宅通病标准9.5.2条）。墙身大样图上所注800mm高玻璃拦板引用了15J403-1-PC5/D51下部有100高的空档，形成可踏面，安全高度严重不足1100（省住标4.7.4条）。

第一次复审意见：未见修改图或修改单，未闭合！特别是100的空档取消！



	设计人
	葛符斌
	安全隐患
	1
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	赵雪林
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	胡伟风
	项目负责人：赵雪林
	
	建筑设计
	

	注册师
	赵雪林
	执业证章号
	3201279-005
	
	建筑设备
	


