（节能）专项第一次复审意见
	建设单位
	丹阳碧成房地产开发有限公司
	工程名称
	樾府里A地块项目14#楼NJ-Y005(T6-21B)

	设计编号
	NJ174514
	绿建
	■一星 
□二星
	节能
	□甲类■65％    
□乙类□50％

	一、建筑专业

（二）、强制性标准

1、绿建专篇：分户楼板保温隔声用25厚XPS应有江苏省的设计规程作为依据。

第一次复审意见：未见到修改通知单。
2、外墙采用复合材料保温板时，每个楼层采取安全措施（应设计详细节点），混凝土部分应与结构同体浇筑（镇政建【2018】161号文）。

第一次复审意见：仅文字说明不够，应有节点大样，方便施工。
（三）、其它 

1、请提供本工程评审通过的绿建（节能）方案。

第一次复审意见：尚未见到。

2、住宅要做到政府规定比例的成品房，没有交代、也没有设计。

第一次复审意见：尚未见到具体内容。

3、阳台等外挑构件的节能改造大样不全面，如详图19！

第一次复审意见：所引J1-8修的阳台等外挑构件根本不是节能改造大样。

5、专篇、门窗表、设计说明：自2018年4月1日起，应执行2017版《省居建标准化外窗技术规程》DGJ32/J 157-2017；除折线形、弧形、多边形等异型外窗外，其它外窗均应采用标准化外窗（《规程》4.0.1）；专篇详图中应注明采用节能附框；外窗的物理参数（如：传热系数设计值）按规程P30～37页附录进行选用（所选外窗多种窗性能不能满足要求）。

第一次复审意见：绿建专篇的部分窗性能还是不能满足规程P30～37页附录的要求。

6、未见节能审查的计算模型、审查文件（节能计算自动生成）的光盘？

第一次复审意见：尚未见到。




（建筑）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳碧成房地产开发有限公司
	工程名称
	樾府里A地块项目14#楼NJ-Y005(T6-21B)

	设计编号
	NJ174514

	四、其他

1、本套施工图应配有总图（特别要注意室外的消防设计）。

第一次复审意见：本套图内应有总图（应编入目录中），尚未见到。

2、中间户采光井边的厨房采光（利用有部分遮挡物的凹槽采光）感觉采光不足，请复查一下（省住标5.2.6条）。 

第一次复审意见：尚未见到采光计算书。

3、高层住宅18层以上时，宜设封闭阳台（新省住标4.3.7条）。

第一次复审意见：用户自行改造不能满足上下层1200mm的防火挡墙高（见苏J04-2019-13图）。
6、户型图中的天然采光的主要指标没有？计算也不正确（离楼面0.5m不计），应按照省住标5.2条要求重新计算！
第一次复审意见：尚未见到采光计算书。

7、本住宅配套的自行车库设置在哪里了？应有交代（见住宅建筑规范4.3.4条）。
第一次复审意见：地下自行车库包含电动自行车，应按苏安办【2018】39号文及附件的相关要求执行：每个防火分区的面积不应大于500㎡（设置自动灭火系统时，面积不增加）。

8、缺装配式建筑的内容。

第一次复审意见：请提供政府部门同意不做装配式建筑的依据！


	设计人
	柴成岩
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	付勇攀
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	刘中祥
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	付勇攀
	执业证章号
	441584-055
	
	建筑设备
	


