江苏省建筑工程

施工图勘察文件审查意见书

意见书编号：     （勘）2019-092       
项目名称：丹阳市金英光学有限公司4#厂房
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   

颁书日期：    2019年03月28日   
江苏省建设厅制

丹阳市金英光学有限公司  ：
根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的4#厂房    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸，一式四份）送我机构复审。
                           2019年03月28日

                           （审查机构公章）

（附1页审查意见）

金英光学 2016（勘）75  （  勘察  ）专业审查意见

	子项名称
	建筑

高度
	建筑

层数
	结构

体系
	基础

形式
	跨度

（柱网）
	吊车吨位
	勘察

等级
	场地

类别

	4#厂房
	8.0m
	2F
	框架
	独立基础
	
	无
	乙级
	III类

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	一、违反强制性条文方面

无

2、 违反强制性标准方面

1、 按长期浸水条件下，地下水对砼结构中钢筋具有无腐蚀性有误，不符合GB50021-2001（2009版）第12.2.4条。

三、其他

1、②层粉土应做一定数量的标准贯入试验，原因在现场勘探时土工试验尚未完成，无法确认粘粒含量一定大于10%。



	设计人
	陈国平
	专业负责人
	高山三
	注册师
	高山三


