江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：        装饰2019-017        
项目名称：江苏元龙房地产开发有限公司荣城国际C地块项目8#楼干挂石材/铝单板幕墙
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2019年05月13日     
江苏省建设厅制

江苏元龙房地产开发有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           荣城国际C地块项目8#楼干挂石材/铝单板幕墙     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2019年05月13日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	荣城国际C地块项目8#楼干挂石材/铝单板幕墙

	
	建设单位
	江苏元龙房地产开发有限公司
	项目地址
	

	
	建筑面积
	
	建筑总高度
	

	
	建筑层数
	
	耐火等级
	

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	三 级

	
	结构体系
	外墙装饰
	基础形式
	

	
	规 模
	
	工程等级
	

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	南京金陵建筑装饰有限责任公司
	资质等级
	

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（结构）专业审查意见

	建设单位
	江苏元龙房地产开发有限公司
	工程名称
	荣城国际C地块项目8#楼干挂石材/铝单板幕墙

	设计编号
	

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
（无）
三、安全隐患

（无）

四、设计深度
1. 立柱和横梁、埋件平面和立面布置图比例太小，无法审图和指导施工，还需放大，并在其上注明埋件编号。

2. 提供后置埋件抗拔承载力值。



	设计人
	史皖军
	安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	地基基础
	0

	专业负责人
	戎红晖
	强制性标准
	0
	
	结构设计 
	0

	审核人
	余东海
	
	
	房屋抗震设计
	0

	注册师
	戎红晖
	执业证章号
	
	
	
	


