江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：        装饰2019-023        
项目名称：中国农业银行丹阳市支行部分营业用房
维修改造幕墙施工图
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2019年07月19日     
江苏省建设厅制

中国农业银行丹阳市支行 ：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           部分营业用房维修改造幕墙施工图    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2019年07月19日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	部分营业用房维修改造幕墙施工图

	
	建设单位
	中国农业银行丹阳市支行
	项目地址
	市区

	
	建筑面积
	建筑面积11676㎡
	建筑总高度
	78.3m

	
	建筑层数
	
	耐火等级
	

	
	场地类别
	
	抗震等级
	

	
	结构体系
	
	基础形式
	

	
	规 模
	
	工程等级
	大 型

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	镇江大家建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（结构）专业审查意见
	建设单位
	中国农业银行丹阳市支行
	工程名称
	部分营业用房维修改造幕墙施工图

	设计编号
	ABCZJ-CG2019014

	一. 图中只提供锚栓的节点大样图，具体这些锚栓布置在主体什么位置没有相关结构图，无法审查其布置和受力的安全性和合理性，请按以下要求补充、完善图纸。
 
  1. 需单独提供锚栓在结构主体上的布置图（平面结构梁布置图，立面梁、柱上布置图），标注埋件编号，并注明定位尺寸及锚入有效深度。
  2. 须提供立柱及横梁在结构主体上立面布置图，应放大出图比例。立柱立面布置图中：应注明立柱、横梁间距尺寸，并应注明立柱伸缩缝设置位置。
  3. 请按JGJ133-2001-5.6.6条规定：横梁与立柱之间应有一定的相对位移能力，画出横梁与立柱连接的节点大样详图。



	设计人
	
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


幕墙（建筑）专业审查意见
	建设单位
	中国农业银行丹阳市支行
	工程名称
	部分营业用房维修改造幕墙施工图

	设计编号
	ABCZJ-CG2019014

	一、初审意见

1、建筑幕墙（玻璃幕墙、铝板幕墙）应保持原有建筑造型不变，不涉及城市规划的变更、审批。
2、建筑幕墙（玻璃幕墙、铝板幕墙）按照现行绿色（节能）建筑要求，尽可能满足国家标准（公共建筑甲类）要求。


	设计人
	周志鹏
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	马玉群
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	马玉群
	项目负责人：李峰
	
	建筑功能
	

	注册师
	马玉群
	执业证章号
	3201279-005
	
	
	


