江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：        装饰2019-029        
项目名称：丹阳经济开发区管委会云天花园（1-7#楼）
屋面维修和立面出新等改造工程
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2019年08月09日     
江苏省建设厅制

丹阳经济开发区管委会：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           云天花园（1-7#楼）屋面维修和立面出新等改造工程     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2019年08月09日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	云天花园（1-7#楼）屋面维修和立面出新等改造工程

	
	建设单位
	丹阳经济开发区管委会
	项目地址
	开发区

	
	建筑面积
	
	建筑总高度
	

	
	建筑层数
	多 层
	耐火等级
	二 级

	
	场地类别
	
	抗震等级
	

	
	结构体系
	
	基础形式
	

	
	规 模
	
	工程等级
	

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


改造（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳经济开发区管委会
	工程名称
	云天花园（1-7#楼）屋面维修和立面出新等改造工程

	设计编号
	XQ2019001

	一、初步意见

（1）保温层25厚XPS较薄于普通住宅，再核算一下。

（2）木基层的承重系统、檩条的规格等应由结构专业计算确定！

（3）防火设计：应视坡屋面具体情况确定，如果下方是室内使用空间时，应按照规范要求，主要构件刷防火涂料，达到二级耐火等级；如果是平屋面板上的造型的坡屋面，则可以不加防火涂料保护。
（4）外墙面防水：维修较为困难（原外保温是外墙保温砂浆，较难铲除），新的保温材料具体选用什么品种？可视现场情况调整实施方案。



	设计人
	李功龄
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	赵雪林
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	赵雪林
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	赵雪林
	执业证章号
	3201279-005
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳经济开发区管委会
	工程名称
	云天花园（1-7#楼）屋面维修和立面出新等改造工程

	设计编号
	XQ2019001

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
（无）
三、安全隐患

（无）

四、其他
（无）


	设计人
	李功龄
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	赵雪林
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	赵雪林
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	赵雪林
	执业证章号
	3201279-005
	
	
	


