江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：   修改变更2022-005

项目名称：丹阳海盛房地产开发有限公司时代苑北区30#楼

审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心

颁书日期：   2022年04月06日

江苏省建设厅制

丹阳海盛房地产开发有限公司：

根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           时代苑北区30#楼   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。

2022年04月06日

（审查机构章）

（附审查意见）

（结构）专业审查意见

| 建设单位 |  | 丹阳海盛房地产开发有限公司 |  |  | 工程名称 | 时代苑北区30#楼 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计编号 |  | 0121-029-30 |  |  |  |  |  |
| 一、违反强制性条文 1、单桩竖向极限承载力标准值应通过单桩静载荷试验确定，《建筑与市政地基基础通用规范》GB55003-2021第5.2.5条。 2、经抽查，部分构件配筋小于计算值，不符合GB50010-2010 第 3.3.2 条要求。如结施14A中，轴线4~8/B~C楼板的底部钢筋，请全面自查修改并回复。 二、违反强制性标准 无 三、安全隐患 无 四、其它 1、设计说明中“设计使用年限”应改为“设计工作年限”，《工程结构通用规范》GB55001-2021 第2.2.2条用语。 2、结施31A叠合楼板平面图中，预制板构件配筋信息应按楼板配筋图（结施14A、15A）的要求标明板底附加钢筋。 3、补充计算书：边缘构件配筋简图，并复核构件配筋。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 | 朱晓金 |  | 安全隐患 |  | 强制性条文 | 地基基础 | 1 |
| 专业负责人 | 王相智 |  | 强制性标准 |  |  | 结构设计 | 1 |
| 设计人 | 李伟慈 |  |  |  |  | 房屋抗震设计 | / |